ФИО, подпись и дата

Взамен Арх..№

Архив. № подл

ФИО, подпись и дата визирования Техотделом

Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Государственное унитарное предприятие Московской области

«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства»

(ГУП МО «НИиПИ градостроительства»)

129110, Москва, ул. Гиляровского, д.47, стр.3, тел: (495) 681-88-18,  факс: (495) 681-20-56,

www.niipigrad.ru, e-mail: info@niipi.ru

| Заказчик: Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области |  | Государственный контракт № 1136/15 от 04.03.2015 |
| --- | --- | --- |

Подготовка проектов документов территориального планирования муниципальных образований: Волоколамского, Воскресенского, Дмитровского, Егорьевского, Клинского, Коломенского, Лотошинского, Люберецкого, Можайского, Мытищинского, Ногинского, Озерского, Рузского, Сергиево-Посадского, Серебряно-Прудского, Серпуховского, Солнечногорского, Ступинского, Талдомского, Чеховского, Шатурского, Шаховского муниципальных районов Московской области, 
городских округов: Власиха, Восход, Долгопрудный, Дубна, Ивантеевка, Красноармейск, Краснознаменск, Лобня, Лосино-Петровский, Орехово-Зуево, Подольск, Протвино, Пущино, Серпухов, Черноголовка, Электрогорск 
Московской области

Государственная программа Московской области
«Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-18 годы

Схема территориального планирования 
Волоколамскогомуниципального района Московской области

Этап 17.1

Положение о территориальном планировании

Мастерская территориального планирования № 2

| Генеральный директор |  | Д.В. Климов |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор |  | О.В. Малинова |
| Главный инженер |  | А.А. Долганов |
| РуководительМТП №2 |  | И.М. Дуванова |
| Начальник ОЛТП МТП №2 |  | В.И. Лавренко |

2019

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	9

2.	ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	12

3.	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	14

3.1.	Планируемые для размещения объекты местного значения	14

3.2.	Развитие транспортной инфраструктуры	23

3.3.	Развитие инженерной инфраструктуры	31

3.4.	Планируемые мероприятия по охране окружающей среды Волоколамского муниципального района	51

4.	ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	55

Утверждён

решением Совета депутатов 
Волоколамского муниципального района 
Московской области

от ____________201__г. №___________

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Схема территриального планирования Волоколамского муниципального района Московской  области  (далее Волоколамского района, муниципального района)  подготовлена Государственным унитарным предприятием Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» (ГУП МО «НИиПИ  градостроительства») на основании государственного контракта от 04.03.2015 № 1136/15 в рамках выполнения работ в составе мероприятий государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2014 – 2018 гг. Заказчик схемы территориального планированияВолоколамского муниципального района Московской области – Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области.

Схема территориального планирования является муниципальным правовым актом органа местного самоуправления муниципального района, содержит мероприятия по территориальному планированию. Схема территориального планирования является основополагающим документом для разработки генеральных планов городских и сельских поселений Волоколамскогомуниципального района и подготовки документации по планировке территории.

Схема территориального планирования содержит положение о территориальном планировании и карты.

Положение о территориальном планировании включает в себя:

Мероприятия по территориальному планированию развития Волоколамского муниципального района.

Карты утверждаемой части схемы территриального планирования Волоколамского муниципального района:

Карта границ поселений и границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального района. Масштаб 1:25000;

Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района. Масштаб 1:25000;

Материалы по обоснованию схемы территориального планирования содержат:

Том 1  «Градостроительная организация территории» и соответствующие карты;

Том 2  «Охрана окружающей среды»и соответствующие карты;

Том 3  «Объекты культурного наследия» и соответствующие карты;

Том 4 «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и соответствующие карты.;

Схема территориального планирования Волоколамского муниципального района подготовлена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Водным кодексом Российской Федерации;

Лесным кодексом Российской Федерации;

Земельным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»;

Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;

Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5.12.2001 № 848;

Программой деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010–2020 годы)», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р;

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р;

Изменениями в Схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.03.2014 № 429-р;

Государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928 
«О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 № 754 
«Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1463 
«О единых государственных системах координат»;

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

Законом Московской области № 95/2005-ОЗ "О статусе и границах Волоколамского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований";

Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»;

Законом Московской области от 21.01.2005 № 26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области»;

Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»;

Законом Московской области от 12.06.2004 № 75/2004-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области»;

Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23;

Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8;

Постановлением Правительства Московской области от 05.08.2008 № 653/26 
«О Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области»;

Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5;

Постановлением Правительства Московской области от 28.04.2012 № 627/16 «Об утверждении инвестиционной программы Московской области «Развитие топливозаправочного комплекса Московской области до 2018 года»;

Постановлением равительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 об утверждении Программы «Развитие газификации в Московской области 
до 2025 года»;

Генеральной схемой газоснабжения Московской области на период до 2030 года, одобренная решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 № 11»;

Распоряжением Министерства строительного комплекса от 10.01.2000 № 1 
«О введении в действие территориальных строительных норм Московской области (ТСН ПЗП-99 МО);

Государственной программой Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2014–2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 6651/37;

Государственной программой Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 656/35;

Постановлением Правительства Московской области от 23.09.2014 № 802/38 
«О прогнозе социально-экономического развития Московской области на 2015–2017 годы»;

Постановлением Правительства Московской области от 18.07.2015 № 713/30 
«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»;

Постановлением Правительства Московской области от 13.08.2013 № 602/31 
«Об утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья»;

Постановлением Правительства Московской области от 26.03.2014 № 194/9 
«Об утверждении итогового отчёта о реализации долгосрочной целевой программы Московской области «Разработка Генерального плана развития Московской области на период до 2020 года»;

Постановлением Правительства Московской области от 13.03.2014 № 157/5 
«Об утверждении нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры»;

Постановлением Правительства Московской области от 08.07.2011 № 672/25 
«Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Московской области, муниципальных районов и городских округов Московской области и о внесении изменения в постановление Правительства Московской области от 15.12.2006 № 1164/49 «О стратегии социально-экономического развития Московской области до 2020 года»;

Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 29.04.2014 № 24-Р «О схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2015–2019 годы»;

Постановлением Правительства Московской области от 15.05.2008 № 366/16 «О стратегии развития электроэнергетики в Московской области на период до 2020 года»;

«Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2018-2022 годов» Министерства энергетики Московской области, утвержденная постановлением Губернатора Московской области от 27.04.2017 № 203-ПГ.

«Схемой и программой развития Единой энергетической системы России на 2017-2023 годы», утвержденная приказом Минэнерго России от 01.03.2017 г. № 143.

«Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года», утверждённая распоряжением Правительства РФ от 9.06.2017 г. № 1209-р.

Распоряжением Министерства культуры Московской области от 08.04.2015 №14РВ-80 «Об осуществлении государственного учета выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Московской области»;

Постановлением Правительства Московской области от 15.03.2002 № 84/9 «Об утверждении списка памятников истории и культуры»;

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.03.2003 № 13 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1201-03» (вместе с СанПиН 2.4.1201-03.2.4. «Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»);

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы»;

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (с изм. от 25.09.2014)

Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

При подготовке схемы территориального планирования использованы:

1. Картографическая основа в масштабе 1:10000;

2. Сведения государственного кадастра недвижимости, предоставленные Заказчиком.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Волоколамский муниципальный район расположен в северо-западном секторе Московской области на расстоянии 110 – 130 км от Москвы. Внешние связи района с Москвой и районами области осуществляются по федеральной автомобильной дороге М-9 «Балтия», региональным автомобильным дорогам Р-107 «Лотошино – Суворово – Клин», Р-108 «Суворово – Волоколамск – Руза», Волоколамскому шоссе, сети автомобильных дорог местного значения, железнодорожной магистрали Рижского направления Московской железной дороги.

Граница Волоколамского муниципального района утверждена Законом Московской области от 11.01.2005 N 1/2005-ОЗ (ред. от 29.03.2018) "О статусе и границах Волоколамского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований" (принят постановлением Мособлдумы от 15.12.2004 N 8/121-П).

Волоколамский муниципальный район граничит:

- на северо-востоке – с территорией городского округа Клин Московской области;

- на востоке – с территориейРузского городского округа и городского округа Истра Московской области;

- на юге – с территорией Можайского городского округаМосковской области;

- на западе – с территорией городского округа Шаховская Московской области;

- на северо-западе – с территорией Лотошинского муниципального района Московской области.

В соответствии с Законом Московской области № 1/2005-ОЗ «О статусе и границах Волоколамского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» в состав района входят 8 муниципальных образований – 2 городских и 6 сельских поселений:

городские поселения:

- городское поселение Волоколамск;

- городское поселение Сычёво;

сельские поселения:

- сельское поселение Кашинское;

- сельское поселение Осташевское;

- сельское поселение Спасское;

- сельское поселение Теряевское;

- сельское поселение Чисменское;

- сельское поселение Ярополецкое.

Административным центром Волоколамского муниципального района является город Волоколамск.

В соответствии с Законом Московской области № 1/2005-ОЗ «О статусе и границах Волоколамского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» в границы Волоколамского муниципального района входят 269 населенных пунктов:

Городское поселение Волоколамск (8 населённых пунктов): г. Волоколамск, д. Горки, д. Жданово, с. Ивановское, д. Муромцево, д. Тимково, д. Хворостинино, д. Ченцы.

Городское поселение Сычёво (10 населённых пунктов): р.п. Сычёво, д. Высоково, д. Данилково, д. Копытцево, д. Новопавловское, д. Себенки, д. Федюково, д. Хорошово, д. Шелудьково, с. Язвище.

Сельское поселение Кашинское (28 населённых пунктов): д. Авдотьино, д. Алферьево, д. Бортники, д. Ботово, д. Буйгород, д. Быково, д. Веригино, д. Владычино, д. Глазачёво, д. Голубцово, д. Давыдово, д. Калистово, д. Кашино, д. Козлово, д. Масленниково, д. Пашково, д. Поповкино, д. Путятино, д. Ремягино, д. Речки, д. Софьино, д. Спасс, д. Стеблево, д. Строково, с. Суворово, д. Утишево, д. Хрулево, д. Шишково.

Сельское поселение Осташевское (41 населённый пункт): д. Бабошино, с. Болычево, д. Бражниково, д. Глазово, д. Дерменцево, д. Дьяково, д. Жуковка, д. Жулино, д. Иваньково, д.Игнатково, д. Ильино, с. Карачарово, д. Кашилово, д. Княжево, д. Комарово, д. Кукишево, д. Лапино, д. Лисавино, д. Лукино, д. Медвёдки, д. Новоболычево, д. Новоботово, с. Осташево, д. Полёво, д. Прозорово, д. Руза, д. Рысиха, д. Сергово, д. Середниково, д. Соколово, д. Солодово, д. Становище, д. Таршино, д. Терехово, д. Титово, д. Токарёво, п. Тяжинка, д. Федосьино, д. Хатанки, д. Шахолово, д. Шульгино.

Сельское поселение Спасское (50 населённых пунктов): д. Акулово, д. Бутаково, д. Вашурино, д. Вишенки, д. Власьево, д. Внуково, д. Горбуново, х. Дроздова, д. Дубосеково, д. Зобово, д. Ивановское, д. Иевлево, д. Каменки, д. Карабузино, д. Клетки, д. Клишино, д. Козино, д. Коняшино, д. Красиково, д. Красная Гора, д. Крюково, д. Кузьминское, д. Куликово, д. Кусакино, д. Лазарево, д. Малое Сытьково, д. Милованье, с. Новлянское, д. Пагубино, с. Рюховское, д. Сапегино, д. Сафатово, д. Скорякино, д. Сляднево, д. Соснино, с. Спасс, д. Стремоухово, д. Судниково, д. Таболово, д. Терентьево, д. Тимошево, д. Трулиси, д. Чередово, д. Чернево, д. Чертаново, д. Шитьково, п. Шитьково, д. Щекотово, д. Юрьево, д. Якшино.

Сельское поселение Теряевское (53 населённых пункта): д. Астафьево, д. Балобаново, д. Батурово, д. Березниково, д. Большое Петровское, д. Большое Стромилово, д. Борисково, д. Валуйки, д. Воротово, д. Высоково, д. Высочково, д. Еремеево, д. Ефимьево, д. Житино, д. Занино, с. Ильинское, д. Каверино, д. Калеево, д. Калуево, д. Кондратово, д. Кузьминское, д. Кузяево, д. Курбатово, д. Макариха, д. Малое Петровское, д. Малое Стромилово, д. Митино, д. Морозово, д. Нефедово, д. Никольское, д. Новое, д. Носово, д. Ожогино, д. Отчищево, д. Пекшево, с. Покровское, д. Поречье, д. Рахманово, д. Родионово, д. Смольниково, с. Спирово, д. Стеблево, д. Танково, д. Темниково, с. Теряево, д. Успенье, д. Фадеево, д. Харланиха-1, д. Харланиха-2, д. Чащь, д. Чеклево, д. Шанино, с. Шестаково.

Сельское поселение Чисменское (38 населённых пункта): д. Аксеново, д. Амельфино, д. Анино, д. Аннино, д. Богданово, д. Большое Никольское, д. Васильевское, д. Ворсино, д. Горки, д. Гряды, д. Гусенево, д. Еднево, д. Золево, д. Иванцево, д. Кутьино, д. Литвиново, д. Лысцево, д. Любятино, д. Матрёнино, д. Медведково, д. Морозово, д. Мыканино, д. Нелидово, д. Никиты, д. Петелино, с. Покровское, д. Пристанино, д. Рождествено, д. Ситниково, пос. станции Дубосеково, пос. станции Матрёнино, д. Татищево, п. Трёхмарьино, д. Чеблоково, п. Чисмена, д. Ширяево, д. Шишкино, д. Ядрово.

Сельское поселение Ярополецкое (41 населённый пункт): д. Аксеново, д. Александровское, д. Ананьино, д. Афанасово, д. Беркино, д. Большое Сырково, д. Васильевское, д. Гарутино, д. Голоперово, д. Гусево, д. Захарьино, д. Зубово, с. Ильинское, пос. им. Калинина, д. Исаково, д. Калеево, д. Курьяново, д. Лудина Гора, д. Львово, д. Малое Сырково, д. Михайловское, д. Мусино, д. Новинки, д. Парфеньково, д. Петровское, д. Посаденки, д. Ревино, д. Спасс-Помазкино, пос.станции Благовещенское, д. Татьянино, д. Телегино, д. Тимонино, пос.турбазы МАИ, д. Фёдлово, с. Федоровское, д. Федцово, д. Ханево, д. Шебаново, д. Шилово, д. Юркино, с. Ярополец.

Архитектурно-пространственную и функциональную структуру Волоколамского муниципального района определило его географическое положение и ряд устойчивых параметров развития планировочной структуры, как района, так и в целом северо-западного сектора Московской области.

Основными направлениями устойчивого градостроительного развития Московской области закреплены основные стратегические принципы, определяющие будущее развитие области, выявлены природно-экологический, историко-культурный, транспортно-коммуникационный и поселенческие каркасы, определены функциональные приоритеты развития территории Московской области и намечены узлы ускоренного развития.

Транспортно-коммуникационный каркас образуют: главная транспортная артерия – федеральная автомобильная дорога М–9 «Балтия» и региональные автомобильные дороги «Лотошино – Суворово – Клин», «Суворово – Волоколамск – Руза», «Спасс – Красная Гора – Дятлово», «Волоколамское шоссе», «Суворово – Ошейково – Максимово» и Рижское направление Московской железной дороги.

Земли лесного фонда Волоколамского муниципального района занимают около 40% территории района, имеют, в основном, хороший породный состав и пригоден для организации массового отдыха населения. Леса представлены, в основном, елью, осиной, березой, ольхой и сосной.

Природно-экологический каркасскладывается из нескольких природных территориальных единиц, формирующих основу экологического каркаса Московской области. Природно-экологический каркас Волоколамского муниципального района составляют: лесные массивы, государственные природные заказники, памятники природы, живописные долины в районе рек Лама, Руза, Большая Сестра, Локнаш и др. Активно участвуют в формировании природно-экологического каркаса и такие важные элементы как планируемые особо охраняемые природные территории: ключевые природные территории, прочие ключевые природные территории, транзитные территории и природно-исторические территории.

Историко-культурный каркасформируется ансамблями памятников историко-культурного наследия – многочисленными сохранившимися храмами, церквями, монастырями и часовнями, ансамблями усадебной архитектуры и садово-паркового искусства, фокусирующими визуально-ландшафтные связи и сектора обзора.

Территория Волоколамского района достаточно неоднородна по характеру приоритетного функционального использования, плотности населения, природно-рекреационному потенциалу, уровню развития производственно-хозяйственного и агропромышленного комплекса, обеспеченности объектами культурно-бытового и социального обслуживания, уровню развития транспортного обслуживания и инженерного оборудования.

ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Направления и приоритеты пространственной организации Московской области установлены Основными направлениями устойчивого градостроительного развития Московской области (утверждены постановлением Правительства Московской области от 30.12.2003 № 743/48), согласно которым территория Московской области по функциональным приоритетам подразделена на 4 сектора: север, запад, юго-запад, юго-восток.

При этом направления развития по секторам преимущественно распределяются следующим образом:

- промышленное и аграрное направления – юго-восток;

- рекреационное, лесохозяйственное, аграрное – север и юго-запад;

- рекреационное, общественно-деловое и жилое направления – запад и север (включая территорию Волоколамского муниципального района).

В сочетании с укрупнённым функциональным зонированием территории Московской области, закрепленным в Основных направлениях устойчивого градостроительного развития Московской области, Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития (утверждена постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23) предложена перспективная планировочная организация Московской области, основанная на функционально-пространственном зонировании территории и формировании устойчивых систем расселения, что позволяет определить главные направления структурной реорганизации, преобладающее функциональное назначение, типы застройки и средовые характеристики территорий, а так же основные макропараметры регулирования градостроительной деятельности различного уровня.

В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития территория Волоколамского муниципального района расположена в Волоколамского-Можайской рекреационно-аграрной устойчивой системе расселения.

Планируемое функционально-пространственное зонирование территории Московской области предполагает выделение трех метатерриториальных образований:

- природные экологические и природно-исторические территории;

- зоны планируемого размещения объектов капитального строительства областного значения – территории концентрации градостроительной активности;

- иные территории.

Территории концентрации градостроительной активности – зоны планируемого размещения объектов капитального строительства должны выполнять роль точек роста экономики и улучшения качества организации жилой, производственной, рекреационной среды. Для этих территорий предусматривается активное новое строительство и реконструкция.

В составе иных территорий выделяются земли сельскохозяйственного назначения, лесные территории вне особо охраняемых природных территорий и территории муниципальных образований Московской области, расположенные вне зон концентрации градостроительной активности.

Во многих случаях территории природно-ландшафтных и архитектурно-ландшафтных комплексов пространственно пересекаются.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Планируемые для размещения объекты местного значения

ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛОКОЛАМСК, СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСТАШЕВСКОЕ, СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СПАССКОЕ, СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕРЯЕВСКОЕ, СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧИСМЕНСКОЕ, ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЫЧЕВО, СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ

Таблица 3.1.1

| Поз. | Планируемые объекты | Площадь, га | Муниципальные образования | Населённые пункты | Функци-ональная зона | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытые спортивные площадки | 0,5 | ГП Волоколамск | г. Волоколамск, ул. Свободы | Р-4 | Первая очередь (2022 год) |
| 2 | Открытые спортивные площадки | 0,35 | ГП Волоколамск | г. Волоколамск, ул. Холмогорка | Р-4 | Первая очередь (2022 год) |
| 3 | Открытые спортивные площадки | 0,05 | ГП Волоколамск | г. Волоколамск, ул. Строительсная | Р-4 | Первая очередь (2022 год) |
| 4 | Открытые спортивные площадки | 0,4 | ГП Волоколамск | г. Волоколамск, ул. Мира | Р-4 | Первая очередь (2022 год) |
| 5 | Открытые спортивные площадки | 0,4 | ГП Волоколамск | г. Волоколамск, ул. Народная | Р-4 | Первая очередь (2022 год) |
| 6 | Открытые спортивные площадки | 0,5 | ГП Волоколамск | г. Волоколамск, ул. Академическая | Р-4 | Первая очередь (2022 год) |
| 7 | ФОК (спортивный зал - 1000 кв.м, бассейн -275 кв.м.) | 1,0 | ГП Волоколамск | г. Волоколамск, ул. Щекино | Р-4 | Первая очередь (2022 год) |
| 8 | Ледовый дворец | 1,2 | ГП Волоколамск | г. Волоколамск, ул. Парковая | Р-4 | Первая очередь (2022 год) |
| 9 | ФОК | 0,5 | ГП Волоколамск | г. Волоколамск, Рижское шоссе | Р-4 | Первая очередь (2022 год) |
| 10 | ФОК | 0,5 | ГП Волоколамск | г. Волоколамск, ул. Фабричная | Р-4 | Первая очередь (2022 год) |
| 11 | ФОК (спортивный зал - 500 кв.м.) | 0,5 | ГП Сычево | р.п. Сычево | Р-4 | Первая очередь (2022 год) |
| 12 | ФОК (спортивный зал - 400 кв.м.) | 0,5 | СП Кашинское | д. Калистово | Р-4 | Расчётный срок (2035 год) |
| 13 | Открытые спортивные площадки | 2,4 | СП Осташевское | с. Осташево | Р-4 | Расчётный срок (2035 год) |

ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

| Поз. | Планируемые объекты | Емкость | Площадь, га | Муниципальные образования | Населённые пункты | Функци-ональная зона | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общеобразовательная школа | 1200 | 2,50 | ГП Волоколамск | г. Волоколамск, пересечение Волоколамского шоссе и Ждановской улицы | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 2 | Общеобразовательная школа | 420 | 1,70 | ГП Волоколамск | г. Волоколамск, 2-ой Шаховской район | О-2 | Расчетный срок (2035 год) |
| 3 | Общеобразовательная школа | 825 | 3,3 | ГП Волоколамск | г. Волоколамск | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 4 | Реконструкция МОУ "Волоколамская средня школа № 3", | 300 | в существующих границах | ГП Волоколамск | г. Волоколамск | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 5 | Реконструкция МОУ "Осташевская средняя школа" | 280 | в границах существущих участков | СП Осташевское | д. Федосьино | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 6 | Общеобразовательная школа | 245 | 1,00 | СП Спасское | д. Судниково | О-2 | Расчетный срок (2035 год) |
| 7 | Общеобразовательная школа | 330 | 1,3 | СП Теряевское | д. Шестаково | О-2 | Расчетный срок (2035 год) |
| 8 | Общеобразовательная школа | 190 | 3,20 | СП Чисменское | д. Нелидово | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 9 | Общеобразовательная школа | 280 | 1,10 | СП Ярополецкое | д. Тимонино | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 10 | Общеобразовательная школа | 530 | 1,90 | СП Кашинское | д. Поповкино | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 11 | Общеобразовательная школа | 530 | 1,90 | СП Кашинское | д. Калистово | О-2 | Расчетный срок (2035 год) |
| 12 | Общеобразовательная школа | 490 | 1,70 | ГП Сычево | д. Поповкино | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 13 | Детский сад | 80 |  | ГП Волоколамск | г. Волоколамск | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 14 | Детский сад | 50 | 1-ый нежилой этаж | ГП Волоколамск | г. Волоколамск, ул. Березовая | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 15 | Детский сад | 300 | 1,10 | ГП Волоколамск | г. Волоколамск, пересечение Волоколамского шоссе и Ждановской улицы | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 16 | Детский сад | 250 | 0,90 | ГП Волоколамск | г. Волоколамск, пересечение Волоколамского шоссе и Ждановской улицы | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 17 | Детский сад | 130 | 0,50 | ГП Волоколамск | г. Волоколамск, 2-ой Шаховской район | О-2 | Расчетный срок (2035 год) |
| 18 | Детский сад | 130 | 0,50 | ГП Волоколамск | г. Волоколамск, 2-ой Шаховской район | О-2 | Расчетный срок (2035 год) |
| 19 | Детский сад | 250 | 0,90 | ГП Волоколамск | г. Волоколамск, ул. Энтузиастов | О-2 | Расчетный срок (2035 год) |
| 20 | Реконструкция МДОУ "Детский сад №18" | 45 | в границах существующего участка | СП Спасское | с. Спасс | О-2 | Расчетный срок (2035 год) |
| 21 | Реконструкция ДОУ | 30 | в границах существующего участка | СП Осташевское | с. Осташево | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 22 | Детский сад | 140 | 0,5 | СП Теряевское | с. Теряево | О-2 | Расчетный срок (2035 год) |
| 23 | Детский сад | 55 | 1,20 | СП Чисменское | д. Рождествено | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 24 | Реконструкция МДОУ «Детский сад Сказка» | 20 | в границах существущих участков | СП Ярополецкое | с. Ярополец | О-2 | Расчетный срок (2035 год) |
| 25 | Реконструкция МДОУ «Детский сад №12» | 10 | в границах существущих участков | СП Ярополецкое | д. Тимонино | О-2 | Расчетный срок (2035 год) |
| 26 | Детский сад | 180 | 0,60 | СП Кашинское | д. Поповкино | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 27 | Детский сад | 180 | 0,60 | СП Кашинское | д. Калистово | О-2 | Расчетный срок (2035 год) |
| 28 | Филиал Волоколамской школы искусств | 37 | 0,30 | СП Осташевское | с. Осташево | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 29 | Филиал Волоколамской школы искусств на (совместно универсальным культурно-досуговым центром) | 38 | 0,40 | СП Спасское | с. Спасс | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 30 | Филиал Волоколамской школы искусств на (совместно универсальным культурно-досуговым центром) | 43 | 0,4 | СП Теряевское | с. Теряево | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 31 | Филиал Волоколамской школы искусств на (совместно универсальным культурно-досуговым центром) | 27 | 0,80 | СП Чисменское | п. Чисмена | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 31 | Филиал Волоколамской школы искусств | 32 | 0,18 | СП Ярополецкое | с. Ярополец | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 33 | Волоколамская школа искусств | 250 | 0,60 | ГП Волоколамск | г. Волоколамск, ул. Парковая | О-2 | Расчётный период (2035 год) |
| 34 | Филиал Волоколамской школы искусств на (совместно универсальным культурно-досуговым центром) | 52 | 0,90 | ГП Сычево | р.п. Сычево | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 35 | Филиал Волоколамской школы искусств на (совместно универсальным культурно-досуговым центром) | 75 | 0,50 | СП Кашинское | д. Поповкино | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 36 | Универсальный культурно-досуговый центр | 1170 | 0,9 | ГП Волоколамск | г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская | О-2 | Расчётный период (2035 год) |
| 37 | Универсальный культурно-досуговый центр (совместно с детской школой искусств) | 400 | 0,8 | СП Чисменское | д. Нелидово | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 38 | Универсальный культурно-досуговый центр (совместно с детской школой искусств) | 180 | 0,4 | СП Спасское | с. Спасс | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 39 | Универсальный культурно-досуговый центр (совместно с детской школой искусств) | 240 | 0,4 | СП Теряевское | с. Теряево | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 40 | Универсальный культурно-досуговый центр (совместно с детской школой искусств) | 240 | 0,4 | СП Теряевское | с. Теряево | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 41 | Универсальный культурно-досуговый центр (совместно с детской школой искусств) | 400 | 0,8 | СП Чисменское | п. Чисмена | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 42 | Универсальный культурно-досуговый центр (совместно с детской школой искусств) | 240 | 0,4 | СП Чисменское | п. Чисмена | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 43 | Универсальный культурно-досуговый центр (совместно с детской школой искусств) | 360 | 0,9 | ГП Сычево | р.п. Сычёво | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 44 | Универсальный культурно-досуговый центр (совместно с детской школой искусств) | 160 | 0,5 | СП Кашинское |  | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 45 | Универсальный культурно-досуговый центр (совместно с детской школой искусств) | 360 | 0,5 | ГП Волоколамск | г. Волоколамск, ул. Энтузиастов | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 46 | Универсальный культурно-досуговый центр (совместно с детской школой искусств) | 360 | 0,5 | СП Осташевское | с. Осташево | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 47 | Больница | 240 | 2,40 | ГП Волоколамск | г. Волоколамск, ул. Комарова | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 48 | Амбулатория | 80 | 0,3 | СП Спасское | с. Спасс | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 49 | Амбулатория | 15 | в существующих границах | СП Теряевское | с. Теряево | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 50 | ФАП | 40 | 0,30 | СП Чисменское | д. Рождествено | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 51 | ФАП | 10 | 0,3 | СП Чисменское | д. Гряды | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 52 | ФАП | 12 | 0,3 | СП Чисменское | д. Нелидово | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 53 | ВОК | 25 | 0,3 | СП Ярополецкое | с. Ярополец | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 54 | ФАП | 10 | 0,3 | СП Ярополецкое | д. Тимонино | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 55 | Уплотнение ФАПа | 3 | в существующих границах | СП Ярополецкое | д. Тимонино | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 56 | Поликлиника | 155 | 0,3 | СП Кашинское | д. Поповкино | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 57 | ФАП | 12 | 0,3 | СП Кашинское | д. Поповкино | О-2 | Первая очередь (2022 год) |
| 58 | УКЦСОН | 1 | 1-ый нежилой этаж | ГП Волоколамск | г. Волоколамск, Ново- Солдатский переулок | О-2 | Первая очередь (2022 год) |

Развитие транспортной инфраструктуры

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта |  | Вид работ (строительство/ реконструкция) | Технические характеристики Категория/число полос движения |  |  | Очерёдность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты транспортной инфраструктуры местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дорога западнее д. Данилково |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 2 | «Данилково – Новопавловское» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 3 | «Новопавловское – Сычёво» |  | Реконструкция/Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 4 | Дорога от д. Себенки до промзоны |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 5 | Дороги в промзоне |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 6 | «Копытцево – Язвище» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 7 | Подъезд к кладбищу около с. Язвище |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 8 | Подъезд к д. Федюково |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 9 | Шелудьково – Федюково |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 10 | Подъезд к д. Шелудьково |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 11 | Подъезд к СНТ |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 12 | Подъезд к промышленной территории |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 13 | а/д «Чисмена – Теряево» - а/д «Шестаково – Успенье» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 14 | подъезд к д. Аннино |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 15 | подъезд к д. Темниково |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 16 | обход д. Темниково |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 17 | подъезд к д. Житино |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 18 | подъезд к д. Поречье |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 19 | подъезды к СНТ" |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 20 | подъезд к д. Пекшево |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 21 | подъезд к д. Занино |  | Реконструкция | V/1 |  |  | На расчётный срок |
| 22 | Пекшево - Шестаково |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 23 | подъезд к д. Отчищево |  | Реконструкция | IV /2 |  |  | На расчётный срок |
| 24 | обход д. Носово |  | Строительство | IV /2 |  |  | На расчётный срок |
| 25 | Кузьминское - Курбатово |  | Реконструкция | IV /2 |  |  | На расчётный срок |
| 26 | подъезд к д. Стеблево |  | Реконструкция | IV /2 |  |  | На расчётный срок |
| 27 | подъезд к д. Еремеево |  | Реконструкция | V/1 |  |  | На расчётный срок |
| 28 | подъезд к д. Бол. Стромилово |  | Реконструкция | IV /2 |  |  | На расчётный срок |
| 29 | подъезд к д. Астафьево |  | Реконструкция | IV /2 |  |  | На расчётный срок |
| 30 | «Лотошино – Суворово – Клин» - Бортники - Речки» |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 31 | «Лотошино – Суворово –Клин» - Буйгород –Глазачёво» |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 32 | «Лотошино – Суворово – Клин» - Утишево» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 33 | «Софьино – Поповкино» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 34 | «Быково – Поповкино» |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 35 | «Пашково – Ботово» |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 36 | «подъезд к д. Быково» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 37 | «Строково – Поповкино» - Ремягино» |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 38 | «Лотошино – Суворово – Клин» - подъезд к СНТ «Останкино» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 39 | «а/д «Осташёво – Болычёво – Карачарово» - с/т «Люблинец» – с/т «Фемина» |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 40 | «а/д «Дьяково - Милятино» - с/т «Искона-2» |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 41 | «а/д «Дьяково - Милятино» - с/т «Искона-2» – планируемые садово-дачные товарищества» |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 42 | «а/д «Новлянское - Малое Сытьково – Игнатково» - планируемая общественно-деловая зона» |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 43 | «а/д «Бражниково - Тепнево» - планируемая общественно-деловая зона» |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 44 | «а/д «Суворово - Волоколамск – Руза» - Глазово» - Токарево» |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 45 | «а/д «Суворово - Волоколамск – Руза» - Комарово» - с/т «Родас» |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 46 | «Становище – планируемые садово-дачные товарищества» |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 47 | «Хатанки - Бабошино» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 48 | «Хатанки – Медведки - Рысиха» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 49 | «Тяжинка - с/т Энтузиаст-2» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 50 | «а/д «Осташёво – Болычёво – Карачарово» - с/т «Люблинец» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 51 | «а/д «Осташёво – Болычёво – Карачарово» - с/т «Люблинец»– с/т «Энтузиаст-1» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 52 | «Ильино - Батынки» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 53 | «Болычёво – Бабошино» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 54 | «а/д «Осташёво – Болычёво – Карачарово» - с/т «Энтузиаст-1» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 55 | «а/д «Осташёво – Болычёво – Карачарово» - с/т «Энтузиаст-1» - с/ «Федосьино 22» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 56 | «а/д «Осташёво – Болычёво – Карачарово» - с/т «Энтузиаст-1» - с/ «Федосьино 21» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 57 | «а/д «Осташёво – Болычёво – Карачарово» - санаторий-профилакторий «Федосьино» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 58 | «а/д «Осташёво – Болычёво – Карачарово» - санаторий-профилакторий «Федосьино» - с/т «Искона» - с/т «Конструктор» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 59 | «а/д «Болычёво – Лисавино - Прозорово» - Сергово» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 60 | «Княжево – Лапино – Терехово» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 61 | «Терехово – с/т «Ирис» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 62 | «а/д «Новлянское - Малое Сытьково – Игнатково» - планируемые садово-дачные товарищества» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 63 | «а/д «Новлянское - Малое Сытьково – Игнатково» - Дерменцево» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 64 | «а/д «Игнатково – с/т «Кварц» - с/т «Конструктор-2» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 65 | «а/д «Осташёво – Болычёво – Карачарово» - с/т «Ручеек» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 66 | «а/д «Осташёво – Болычёво – Карачарово» - с/т «Вишенка» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 67 | «а/д «Осташёво – Болычёво – Карачарово» - с/т «Дружба» - с/т «НииМАШ» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 68 | «а/д «Осташёво – Болычёво – Карачарово» - Титово» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 69 | «а/д «Осташёво – Болычёво – Карачарово» - Жулино» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 70 | «Кукишево - с/т «Лидия-2» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 71 | «а/д «Суворово - Волоколамск – Руза» - Комарово» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 72 | «а/д «Суворово - Волоколамск – Руза» - спортивный оздоровительный лагерь МИЭМ» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 73 | «Солодово – Шахалово» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 74 | «а/д «Осташёво – Руза» - Руза» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 75 | Автомобильная дорога вблизи д. Клишино |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 76 | Автомобильная дорога в д. Зобово |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 77 | Автомобильная дорога в д. Зобово |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 78 | Автомобильная дорога «Любятино – Татищево» |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 79 | Автомобильная дорога «Любятино – Татищево» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 80 | Автомобильная дорога «Подъезд к кладбищу» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 81 | Автомобильная дорога «Чисмена – Теряево» – Горки» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 82 | Автомобильная дорога «Чисмена – Теряево» – Аксёново» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 83 | Автомобильная дорога «Литвиново – Татищево» – Никиты» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 84 | Автомобильная дорога «Чисмена – Теряево» – Кутьино» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 85 | Автомобильная дорога «Подъезд к спортивно-оздоровительному центру «Ласточка» (ул. Лазурная) |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 86 | Автомобильная дорога «Матрёнино – Шитьково – Таболово» – Морозово» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 87 | Мост на пересечении автомобильной дороги «Любятино – Татищево» с р. Б. Сестра |  | Строительство | Параметры определяются проектом |  |  | На расчётный срок |
| 88 | «Подъезд к д. Александровское» |  | Строительство | V/2 |  |  | На расчётный срок |
| 89 | «Подъезд к д. Калеево» |  | Строительство | V/2 |  |  | На расчётный срок |
| 90 | «Подъезд к территориям и объектам придорожного сервиса» |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 91 | «Васильевское – Исаково» |  | Реконструкция | V/2 |  |  | На расчётный срок |
| 92 | «Ильинское – Спасс-Помазкино» |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 93 | «Ильинское – Голоперово» |  | Реконструкция | V/2 |  |  | На расчётный срок |
| 94 | «Федцово – п. ст. Благовещенское» |  | Реконструкция | V/2 |  |  | На расчётный срок |
| 95 | дорога в с.Спасе |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 96 | дорога в д. Каменки |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 97 | дорога к х. Дроздова |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| Объекты транспортной инфраструктуры федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование объекта | Вид работ (строительство/ реконструкция) |  | Технические характеристики Категория/число полос движения | Очерёдность строительства |  |
| 1 |  | Автомобильная дорога М-9 «Балтия» | Реконструкция |  | I категория, 4;6 полос движения | На 1 очередь |  |
| 2 |  | Транспортная развязка на пересечении автомобильных дорог М-9 «Балтия» и «Чисмена – Сычево» | Реконструкция |  | В разных уровнях Параметры определяются проектом | На расчётный срок |  |
| 3 |  | Транспортная развязка на пересечении автомобильных дорог М-9 «Балтия» и «Матренино – Шитьково – Таболово» | Реконструкция |  | В разных уровнях Параметры определяются проектом | На расчётный срок |  |
| 4 |  | Транспортная развязка на пересечении автомобильных дорог М-9 «Балтия» и «Волоколамск – Дубосеково» | Реконструкция |  | В разных уровнях Параметры определяются проектом | На расчётный срок |  |
|  |  | Объекты транспортной инфраструктуры регионального значения* |  |  |  |  |  |
| 1 | Суворово – Волоколамск – Руза |  | Реконструкция Строительство | II/2 |  |  | На расчётный срок |
| 2 | Чисмена – Теряево |  | Реконструкция | II/2 |  |  | На расчётный срок |
| 3 | Восточный обход п. Чисмена |  | Строительство | II/2 |  |  | На расчётный срок |
| 4 | Матренино – Шитьково – Таболово |  | Реконструкция | II/2 |  |  | На расчётный срок |
| 5 | Волоколамск – Калистово – Веригино |  | Реконструкция | II/2 |  |  | На расчётный срок |
| 6 | Теряево – Ефимьево – Носово |  | Реконструкция | II/2 |  |  | На расчётный срок |
| 7 | Лотошино – Суворово – Клин |  | Реконструкция | II/2 |  |  | На расчётный срок |
| 8 | Лотошино – Суворово – Клин |  | Строительство | II/2 |  |  | На расчётный срок |
| 9 | Юрьево – Дубосеково |  | Реконструкция | III/2 |  |  | На расчётный срок |
| 10 | Нелидово – Морозово |  | Реконструкция | III/2 |  |  | На расчётный срок |
| 11 | Матренино – Себенки |  | Реконструкция | III/2 |  |  | На расчётный срок |
| 12 | Курьяново – Шебаново – Федлово |  | Реконструкция | III/2 |  |  | На расчётный срок |
| 13 | Афанасово – Львово – Ханево |  | Реконструкция | III/2 |  |  | На расчётный срок |
| 14 | Возмище – Ченцы – Быково |  | Реконструкция | III/2 |  |  | На расчётный срок |
| 15 | Подъезд к д. Литвиново |  | Реконструкция | III/2 |  |  | На расчётный срок |
| 16 | Литвиново – Татищево |  | Реконструкция | III/2 |  |  | На расчётный срок |
| 17 | Литвиново – Татищево |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 18 | Спасс – Красная Гора – Дятлово |  | Реконструкция | III/2 |  |  | На расчётный срок |
| 19 | Репотино – Пески – Лисавино |  | Строительство | III/2 |  |  | На расчётный срок |
| 20 | Волоколамск – Калистово – Веригино |  | Реконструкция | III/2 |  |  | На расчётный срок |
| 21 | Теряево – Ефимьево – Носово (подъезд к д. Носово) |  | Реконструкция | III/2 |  |  | На расчётный срок |
| 22 | Веригино – Большое Петровское |  | Строительство | III/2 |  |  | На расчётный срок |
| 23 | Ядрово – Рождественно – Шишкино |  | Реконструкция | III/2 |  |  | На расчётный срок |
| 25 | Ярополец – Мусино – Телегино |  | Реконструкция | III/2 |  |  | На расчётный срок |
| 26 | Ярополец – Мусино – Телегино |  | Реконструкция | III/2 |  |  | На расчётный срок |
| 27 | М-9 «Балтия» – Беркино – Ананьино – Посадинки |  | Строительство | III/2 |  |  | На расчётный срок |
| 28 | М-9 «Балтия» – Беркино – Ананьино – Посадинки |  | Реконструкция | III/2 |  |  | На расчётный срок |
| 29 | Калистово – Софьино |  | Реконструкция | III/2 |  |  | На расчётный срок |
| 30 | Калистово – Софьино |  | Строительство | III/2 |  |  | На расчётный срок |
| 31 | М-9 «Балтия» – Дубосеково |  | Строительство | III/2 |  |  | На расчётный срок |
| 32 | Таболово – Красиково |  | Реконструкция | III/2 |  |  | На расчётный срок |
| 33 | Дьяково – Милятино |  | Строительство | III/2 |  |  | На расчётный срок |
| 34 | Сляднево – Якшино |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 35 | Судниково – Акулово – карьер |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 36 | Карабузино – Бутаково |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 37 | Акулово – Вишенки |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 38 | Волоколамское шоссе – ст. Матренино |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 39 | «Клишино – Горбуново» – Сафатово |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 40 | «Спасс – Красная Гора – Дятлово» – Вашурино |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 42 | Чернево – Внуково |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 43 | Чернево – Лазарево |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 44 | Бражниково – Тепнево |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 45 | Осташево – д. Руза |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 46 | Осташево – Лукино |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 47 | Таршино – Новое Ботово |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 48 | Львово – Васильевское |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 49 | М-9 «Балтия» – Зубово – Аксеново |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 50 | М-9 «Балтия» – Тимонино – Захарьино |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 51 | Новое – Ожогино |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 52 | Ефимьево – Лелявино |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 53 | Ефимьево – Петровское |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 54 | «Теряево – Ефимьево – Носово» – Рахманово |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 55 | Теряево – Малое Стромилово – Харланиха-2 |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 56 | Лысцево – Амельфино |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 57 | Давыдово – Пашково |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 58 | Давыдово – Пашково |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 59 | Ботово – Софьино |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 60 | Юрьево – Сапегино |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 61 | Таболово – Власьево |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 62 | Таболово – Куликово |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 63 | Каменки – Чередово |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 64 | Большое Сырково – Малое Сырково |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 65 | Большое Сырково – Гарутино |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 66 | подъезд к д. Еднево (участок 1) |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 67 | подъезд к д. Еднево (участок 2) |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 68 | Родионово – Высоково |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 69 | Мусино – Парфеньково |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 70 | «Теряево – Ефимьево – Носово» – Валуйки |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 71 | Чеблоково – Татищево |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 72 | Подъезд к д. Чеблоково |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 73 | Ядрово – Рождественно – Шишкино |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 74 | Подъезд к д. Ситниково |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 75 | Подъезд к д. Ворсино |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 76 | Подъезд к д.Аннино |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 77 | Подъезд к д. Житино |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 78 | Жданово – Большое Никольское |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 79 | Самошкино – Каменки |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 80 | Шишково – Речки |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 81 | Подъезд к д. Спасс |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 82 | «Суворово – Волоколамск – Руза» – Путятино |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 83 | Строкино – Поповкино |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 84 | Строкино – Поповкино |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 85 | Носово – Веригино |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 86 | Алферьево – Владычино |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 87 | Городок МАИ – Алферьево – Путятино |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 88 | Городок МАИ – Алферьево – Путятино |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 89 | Княжево – Полево |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 90 | Болычево – Рысиха |  | Реконструкция | III/2 |  |  | На расчётный срок |
| 91 | Болычево – Рысиха |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 92 | Болычево – Лисавино – Прозорово |  | Реконструкция | III/2 |  |  | На расчётный срок |
| 93 | Осташево – Иваньково – Жуковка |  | Реконструкция | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 94 | Княжево – Лапино |  | Строительство | IV/2 |  |  | На расчётный срок |
| 95 | ТПУ Волоколамск |  | Строительство | Параметры определяются проектом |  |  | На I очередь |
| 96 | ТПУ Чисмена |  | Строительство | Параметры определяются проектом |  |  | На I очередь |
| 97 | АЗС на а/д «Суворово – Волоколамск – Руза» в районе д. Становище (код 7013) |  | Строительство | Параметры определяются проектом |  |  | На расчётный срок |
| 98 | АЗС на 112 км (левостор) а/д М-9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой (код 7021) |  | Строительство | Параметры определяются проектом |  |  | На расчётный срок |
| 99 | АЗС на 112 км (правостор) а/д М-9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой (код 7023) |  | Строительство | Параметры определяются проектом |  |  | На расчётный срок |
| 100 | АЗС на 114 км а/д М-9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой (код 7029) |  | Строительство | Параметры определяются проектом |  |  | На расчётный срок |
| 101 | АЗС на 95 км а/д М-9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой (код 7030) |  | Строительство | Параметры определяются проектом |  |  | На расчётный срок |
| 102 | АЗС на а/д «Волоколамск – Дубосеково» в районе д. Становище (код 7032) |  | Строительство | Параметры определяются проектом |  |  | На расчётный срок |
| 103 | АЗС на 98 км а/д М-9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой (код 7201-7301) |  | Строительство | Параметры определяются проектом |  |  | На расчётный срок |
| 104 | АЗС на а/д «Чисмена – Теряево (код 7025) |  | Строительство | Параметры определяются проектом |  |  | На расчётный срок |
| 105 | АЗС на 98 км а/д М-9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой |  | Строительство | Параметры определяются проектом |  |  | На расчётный срок |
| 106 | Стоянка для большегрузного транспорта км 98 а/д М-9 «Балтия» в районе с. Язвище |  | Строительство | Параметры определяются проектом |  |  | На I очередь |
| 107 | Стоянка для большегрузного транспорта на 16 км а/д Чисмена – Теряево |  | Строительство | Параметры определяются проектом |  |  | На I очередь |
| 108 | Транспортная развязка на примыкании автомобильнойдороги «М-9 «Балтия» – Дубосеково» к автомобильной дороге М-9 «Балтия» |  | Строительство | В разных уровнях Параметры определяются проектом |  |  | На расчётный срок |
| 109 | Транспортная развязка на пересечении автомобильных дорог М-9 «Балтия» и «Суворово – Волоколамск – Руза» |  | Строительство | В разных уровнях Параметры определяются проектом |  |  | На расчётный срок |

Развитие инженерной инфраструктуры

Планируемые для размещения объекты инженерной инфраструктуры федерального и регионального значения

| Поз. | Наименование объекта строительства | Вид работ | Технические параметры | Очерёдность реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | газопроводы высокого давления к необеспеченным природным газом потребителям сельского поселения Чисменское и газорегуляторные пункты (ГРП) *1 | строительство | суммарной протяжённостью 34,38 км и строительство 24 ГРП | расчётный срок |
| 1.2 | ГРС «с-з Ярополецкий» и ГРС «Пагубино» *1 | закольцовка | газопроводом высокого давления 1 категории диаметра 219 мм в районе н.п. Теряево | расчётный срок |
| 1.3 | газопроводы высокого давления к необеспеченным потребителям городского поселения Волоколамск и газорегуляторные пункты (ГРП) *1 | строительство | суммарной протяжённостью 8,38 км и строительство газорегуляторного пункта | расчётный срок |
| 1.4 | газопровод высокого давления Д=159 мм (0,6 МПа) с увеличением диаметра на Д=225 мм (0,6 МПа) *1 | реконструкция | протяжённость 4,8 км | расчётный срок |
| 1.5 | газопроводы высокого давления к необеспеченным потребителям сельского поселения Осташевское и газорегуляторные пункты (ГРП) *1 | строительство | суммарной протяжённостью 22,4 км и строительство 3-х газорегуляторных пунктов | расчётный срок |
| 1.6 | ГРС «Пагубино» **1 | реконструкция или строительство новой | с минимальной производитель-ностью 52 тыс. м.куб/час | расчётный срок |
| 1.7 | газопроводы к необеспеченным природным газом потребителям сельского поселения Спасское и газорегуляторные пункты (ГРП) *1 | строительство | суммарной протяжённостью на расчётный срок 23,48 км и 8 газорегуляторных пунктов | расчётный срок |
| 1.8 | газопроводы к необеспеченным природным газом потребителям сельского поселения Кашинское и газорегуляторные пункты (ГРП) *1 | строительство | суммарной протяжённостью на расчётный срок 3,88 км и 1 газорегуляторного пункта; | расчётный срок |
| 1.9 | газопроводы высокого давления к необеспеченным природным газом потребителям городского поселения Сычёво и газорегуляторные пункты (ГРП)*1 | строительство | суммарной протяжённостью на расчётный срок 1,72 км и 6 газорегуляторных пунктов | расчётный срок |
| 1.10 | газопроводы высокого давления к п. Чисмена, с. Покровское, д. Анино, п. Трёхмарьино, д. Рождествено*2 | строительство | суммарной протяжённостью 14,0 км | первая очередь |
| 1.11 | п. Чисмена*2 | газификация | суммарной протяжённостью газопроводов низкого давления 16,0 км | первая очередь |
| 1.12 | д. Гусенево*2 | газификация | суммарной протяжённостью газопроводов низкого давления 3,5 км | первая очередь |
| 1.13 | д. Аксеново*2 | газификация | суммарной протяжённостью газопроводов низкого давления 1,8 км | первая очередь |
| 1.14 | д. Золево*2 | газификация | суммарной протяжённостью газопроводов низкого давления 3,1 км | первая очередь |
| 1.15 | д. Пристанино*2 | газификация | суммарной протяжённостью газопроводов низкого давления 0,7 км | первая очередь |
| 1.16 | д. Кутьино*2 | газификация | суммарной протяжённостью газопроводов низкого давления 1,5 км | первая очередь |
| 1.17 | д. Еднево*2 | газификация | суммарной протяжённостью газопроводов низкого давления 4,1 км | первая очередь |
| 1.18 | д. Любятино*2 | газификация | суммарной протяжённостью газопроводов низкого давления 1,2 км | первая очередь |
| 1.19 | д. Ханево*2 | газификация | суммарной протяжённостью газопроводов низкого давления 2,0 км | первая очередь |
| 1.20 | с. Покровское*2 | газификация | суммарной протяжённостью газопроводов низкого давления 3,5 км | первая очередь |
| 1.21 | д. Анино*2 | газификация | суммарной протяжённостью газопроводов низкого давления 3,0 км | первая очередь |
| 1.22 | п. Трёхмарьино*2 | газификация | суммарной протяжённостью газопроводов низкого давления 1,5 км | первая очередь |
| 1.23 | д. Рождествено*2 | газификация | суммарной протяжённостью газопроводов низкого давления 9,5 км | первая очередь |
| 1.24 | газопроводы высокого давления к д. Зубово*2 | строительство | протяжённостью 8 км (48000 тыс. руб.) и строительство газорегуляторного пункта | расчётный срок |
| 1.25 | газопроводы высокого давления к д. Львово*2 | строительство | протяжённостью 7,5 км (45000 тыс.руб.) и строительство газорегуляторного пункта | первая очередь |
| 1.26 | газопроводы высокого давления к д. Михайловское*2 | строительство | протяжённостью 8,8 км (52800 тыс. руб.) и строительство газорегуляторного пункта; | первая очередь |
| 1.27 | газопроводы высокого давления к д. Мусино*2 | строительство | протяжённостью 6,6 км (39600 тыс. руб.) и строительство газорегуляторного пункта | первая очередь |
| 1.28 | с. Ярополецкое*2 | газификация | протяжённость газопроводов низкого давления составит 1,8 км | первая очередь |
| 1.29 | д. Ханево*2 | газификация | протяжённость газопроводов низкого давления составит 2,0 км | первая очередь |
| 1.30 | с. Осташево сельского поселения Осташевское*2 | газификация | протяжённость газопроводов низкого давления составит 3,0 км | первая очередь |
| 1.31 | с. Болычево сельского поселения Осташевское*2 | газификация | протяжённость газопроводов низкого давления составит 5,5 км | первая очередь |
| 1.32 | с. Теряево*2 | газификация | протяжённость газопроводов низкого давления составит 14,0 км | первая очередь |
| 1.33 | д. Калеево*2 | газификация | протяжённость газопроводов низкого давления составит 2,5 км | первая очередь |
| 1.34 | с. Ильинское*2 | газификация | протяжённость газопроводов низкого давления составит 2,6 км | первая очередь |
| 1.35 | д. Кузяево*2 | газификация | протяжённость газопроводов низкого давления составит 1,8 км | первая очередь |
| 1.36 | д. Новое*2 | газификация | протяжённость газопроводов низкого давления составит 1,6 км | первая очередь |
| 1.37 | газопровод-отвод и ГРС «Волоколамск» **3 | реконструкция | - | первая очередь |
| 2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 2.1 | ВЛ 500 кВ «Грибово – Дорохово» **4 | строительство | протяжённость 26,0 км (в границах района) | первая очередь |
| 2.2 | ВЛ 220 кВ «Шмелево – Грибово» № 2**4 | строительство | протяжённость 30,3 км (в границах района) | расчётный срок |
| 2.3 | ВЛ 220 кВ «Грибово – Победа» **4 | строительство | протяжённость 21,9 км (в границах района) | первая очередь |
| 2.4 | ПС 110 кВ «Волоколамск»*5 | реконструкция | 2х40 МВА | первая очередь |
| 2.5 | ПС 35 кВ «Осташево» *5 | реконструкция | 2х10 МВА | первая очередь |
| 2.6 | Заходы ВЛ 110 кВ «Грибово – Сычи» на ПС «Панфиловская» *5 | строительство | протяжённость 2х4,5 км | первая очередь |
| 2.7 | ВЛ 110 кВ «Панфиловская - Чисмена» *5 | реконструкция | протяжённость 4,3 км | первая очередь |
| 2.8 | ВЛ 110 кВ «Румянцево – Чисмена» с отпайкой на ПС «Давыдково» *5 | реконструкция | протяжённость 6,5 км (в границах района) | первая очередь |
| 2.9 | ВЛ 110 кВ Круг-Лотошино I, II*5 | строительство | протяжённость 2х21,8 км (в границах района) | расчётный срок |
| 3. | Cвязь |  |  |  |
| 3.1 | существующие координатные АТС ** | замена оборудования на цифровое | 15 объектов | первая очередь |
| 3.2 | телекоммуникационные узлы связи на площадках планируемого капитального строительства** (г.п.Волоколамск) | строительство (установка оборудования) | 2 объекта | первая очередь |
| 3.3 | электронные автоматические телефонные станции АТС** | установка оборудования | 1 объект | первая очередь |
| 3.4 | межстанционные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) ** | строительство | по техническим условиям ПАО «Ростелеком» | этапы реализации генплана |

Примечание.
Мероприятия по модернизации и развитию объектов инженерной инфраструктуры регионального*  и федерального** значения приводятся в положениях «Схемы территориального планирования муниципального района» для обеспечения информационной целостности документа и не являются предметом утверждения в его составе.

1  В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения Московской области до 2030 года», разработанной ОАО «Газпром промгаз» при участии ГУП МО «Мособлгаз», одобренной утверждённым решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 г. № 11.

2  В соответствии с программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», (утв. Постановлением Правительства Московской области от 20 декабря 2004 г. № 778/50, с изменениями от 16.09.2014 N732/36).

3 В соответствии Комплексной программы повышения надёжности газотранспортной системы ООО «Газпром трансгаз Москва» на 2013-2017 год, (утв. 18.01.2013 Председателем Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллером).

4 В соответствии со «Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2017-2023 годы», утвержденная приказом Минэнерго России от 01.03.2017 г. № 143.

5 В соответствии со «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2018-2022 годов» Министерства энергетики Московской области, утвержденная постановлением Губернатора Московской области от 27.04.2017 № 203-ПГ.

Планируемые для размещения объекты инженерной инфраструктуры местного значения

В связи с планируемым освоением новых территорий и необходимостью обеспечения объектами инженерной инфраструктуры существующих населённых пунктов в схеме территориального планирования отображены следующие инженерные объекты:

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Основные характеристики | Очередность реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию объектов местного значения |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | водозаборные узлы из артезианских источников |  |  |  |
| 1.1.1 | городское поселение Волоколамск: |  |  |  |
|  | город Волоколамск: – ВЗУ № 1 – ВЗУ № 2 – ВЗУ № 5 – ВЗУ № 8 – ВЗУ № 12 – ВЗУ № 14 – ВЗУ № 17 | реконструкция | 7 объектов единичной производительности до 5,0 тыс. куб. м/сутки | первая очередь |
|  | ВЗУ д. Ченцы |  | производительность 0,34 тыс. куб. м/сутки | первая очередь |
|  | город Волоколамск: – ВЗУ № 3 – ВЗУ № 4 – ВЗУ № 6 – ВЗУ № 7 – ВЗУ № 13 – ВЗУ № 15 – ВЗУ № 16 |  | 7 объектов единичной производительности до 5,0 тыс. куб. м/сутки | расчётный срок |
|  | в деревнях Муромцево и Горки | строительство | 2 объекта единичной производительностью до 0,5 тыс. куб. м/сутки | расчётный срок |
| 1.1.2 | городское поселение Сычево: |  |  |  |
|  | рабочий посёлок Сычево | реконструкция | производительность до 5,0 тыс. куб. м/сутки | первая очередь |
|  | на планируемых площадках индивидуальной жилой застройки в рабочем посёлке Сычево, в селе Язвище, в деревне Новопавловское | строительство | 3 объекта единичной производительностью до 0,3 тыс. куб. м/сутки | первая очередь |
|  | на планируемой площадке производственно-складской зоны (промокруг «Волоколамский») южнее села Язвище и производственно-складской зоны (индустриальный парк «Волоколамский») в районе деревни Копытцево |  | 2 объекта единичной производительностью до 0,4 тыс. куб. м/сутки | расчётный срок |
| 1.1.3 | сельское поселение Кашинское: |  |  |  |
|  | в деревнях Кашино, Ботово, Калистово | реконструкция | 3 объекта единичной производительностью до 2,0 тыс. куб. м/сутки | первая очередь |
|  | в деревнях Кашино, Ботово | строительство | 2 объекта единичной производительностью до 0,2 тыс. куб. м/сутки | первая очередь |
|  | на планируемой площадке производственно-складской зоны юго-западнее и южнее села Суворово |  | производительностью до 0,3 тыс. куб. м/сутки | расчётный срок |
|  | строительство нового ВЗУ в д. Кашино и тампонирование старого | строительство | производительностью до 2,0 тыс. куб. м/сутки | первая очередь |
| 1.1.4 | сельское поселение Осташевское: |  |  |  |
|  | ВЗУ №1 села Осташево | реконструкция | производительность до 2,5 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | ВЗУ №3 села Осташево |  | производительность до 0,5 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | ВЗУ №1 села Болычево |  | производительность до 1,0 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | −ВЗУ № 2 в селе Осташево |  | производительность до 1,0 тыс. куб.м/сутки | расчётный срок |
|  | ВЗУ № 2 села Болычево |  | производительность до 1,5 тыс. куб.м/сутки | расчётный срок |
|  | ВЗУ в деревне Солодово |  | производительность до 0,5 тыс. куб.м/сутки | расчётный срок |
|  | в сёлах Осташево и Карачарово | строительство | 2 объекта единичной производительностью до 0,5 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | на площадках нового строительства и в деревнях Становище, Комарово, Жулино, Руза, Кашилово, Дерменцево, Соколово, Титово, Токарево Середниково, Княжево, Бабошино, Кукишево, Жуковка, Лисавино, Новоболычево, Дьяково и Ильино |  | 18 объектов единичной производительностью до 0,5 тыс. куб.м/сутки | расчётный срок |
| 1.1.5 | сельское поселение Спасское: |  |  |  |
|  | в селе Спасс | реконструкция | производительность 1,9 тыс. куб. м/сутки | первая очередь |
|  | в деревне Судниково |  | производительность 0,6 тыс. куб. м/сутки | первая очередь |
|  | в деревне Красная Гора |  | производительность 0,5 тыс. куб. м/сутки | расчётный срок |
|  | в деревне Клишино |  | производительность 0,5 тыс. куб. м/сутки | расчётный срок |
|  | в селе Новлянское и вблизи деревни Чертаново | строительство | 2 объекта единичной производительностью до 0,5 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | в селе Рюховское, в деревнях: Чернево, Ивановское, Щекотово, Вашурино, Сафатово, Горбуново, Козино, Тимошево, Крюково, Пагубино, Иевлево, Сапегино, Бутаково, Карабузино, Акулово, Таболово, Зобово, Каменки, Чередово, Шитьково, Соснино, Юрьево, Сляднево, Якшино, Внуково |  | 26 объектов единичной производительностью до 0,3 тыс. куб.м/сутки | расчётный срок |
| 1.1.6 | сельское поселение Теряевское: |  |  |  |
|  | ВЗУ с. Шестаково, | реконструкция | производительность 0,5 тыс. куб. м/сутки | первая очередь |
|  | ВЗУ с. Теряево |  | производительность 0,6 тыс. куб. м/сутки | первая очередь, расчётный срок |
|  | ВЗУ на площадках планируемого строительства в деревнях Валуйки и Стромилово | строительство | 2 объекта единичной производительности до 0,15 тыс. куб./сутки | расчётный срок |
| 1.1.7 | сельское поселение Чисменское: |  |  |  |
|  | ВЗУ п. Чисмены | реконструкция | производительность до 0,5 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | ВЗУ д. Гряды |  | производительность до 0,5 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | ВЗУ д. Аксёново |  | производительность до 0,5 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | ВЗУ д. Нелидово |  | производительность до 1,0 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | в д. Рождествено | строительство | производительность до 0,5 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | в д. Нелидово |  | 2 объекта единичной производительностью до 0,9 тыс. куб.м/сутки | расчётный срок |
|  | в д. Литвиново, д. Гусенево, д. Матренино, д. Иванцево, д. Большое Никольское, д. Петелино, д. Лысцево |  | 12 объектов единичной производительностью до 0,3 тыс. куб.м/сутки | расчётный срок |
| 1.1.8 | сельское поселение Ярополецкое: |  |  |  |
|  | ВЗУ в селе Ярополец | реконструкция | производительность до 0,3 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | ВЗУ в селе Ильинское |  | производительность до 1,0 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | ВЗУ в деревне Курьяново |  | производительность до 1,0 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | ВЗУ в деревне Тимонино |  | производительность до 0,5 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | в деревнях Большое Сырково, Гарутино, Михайловское и Мусино |  | 4 объекта единичной производительностью до 0,3 тыс. куб.м/сутки | расчётный срок |
|  | на площадках нового строительства вблизи деревни Афанасово и в селе Ярополец, в деревне Зубово | строительство | 3 объекта единичной производительностью до 0,5 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | на площадках нового строительства вблизи села Ярополец и деревни Курьяново, и в деревнях, не подключённых к централизованным системам водоснабжения: д. Ревино, д. Петровское, д. Ханево, д. Шилово, д. Телегино, д. Гусево, д. Спасс-Помазкино, д. Аксеново, д. Ананьино, д. Лудина Гора, д. Посаденки, д. Васильевское, д. Новинки, д. Львово |  | 17 объектов единичной производительностью до 0,3 тыс. куб.м/сутки | расчётный срок |
| 2. | Водоотведение |  |  |  |
| 2.1 | Очистные сооружения бытовых стоков |  |  |  |
| 2.1.1 | городское поселение Волоколамск: |  |  |  |
|  | в городе Волоколамск | реконструкция | производительность до 15,0 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | в северной части города Волоколамск |  | производительность до 1,0 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | вблизи деревни Жданово |  | производительность до 1,0 тыс. куб.м/сутки | расчётный срок |
|  | существующие поля фильтрации «Горвалов», «Литейного механического завода» | ликвидация | 2 объекта | первая очередь |
| 2.1.2 | городское поселение Сычево: |  |  |  |
|  | рабочий посёлок Сычево | реконструкция | производительность до 4,0 тыс. куб. м/сутки | первая очередь |
|  | на планируемых площадках вблизи деревень Высоково, Федюково, Копытцево, Данилково, Себенки, Новопавловское | строительство | 6 объектов единичной производительностью до 1,0 тыс. куб.м/сутки | расчётный срок |
| 2.1.3 | сельское поселение Кашинское: |  |  |  |
|  | в деревнях Калистово и Ботово | реконструкция | 2 объекта единичной производительностью до 0,8 тыс. куб. м/сутки | первая очередь |
|  | на планируемых площадках жилищного строительства вблизи деревень Ремягино, Поповкино и на планируемых площадках производственно-складской зоны села Суворово | строительство | 3 объекта единичной производительностью до 0,8 тыс. куб. м/сутки | расчётный срок |
| 2.1.4 | сельское поселение Осташевское: |  |  |  |
|  | в селе Осташево | реконструкция | производительность до 1,0 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | в селе Болычево (ОС №1) |  | производительность до 0,7 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | в селе Болычево (ОС №2) |  | производительность до 0,3 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | в деревне Солодово |  | производительность до 0,3 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | в деревне Середниково | строительство | производительность до 0,5 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | на планируемых площадках в деревне Становище, вблизи деревень Бражниково, Жуковка, Титово, Дерменцево, Кашилово, Княжево, Лисавино, Ильино |  | 9 объектов единичной производительностью до 0,5 тыс. куб.м/сутки | расчётный срок |
| 2.1.5 | сельское поселение Спасское: |  |  |  |
|  | в селе Спасс | реконструкция | производительность до 0,4 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | в деревне Красная Гора |  | производительность до 0,3 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | в деревне Судниково |  | производительность до 0,7 тыс. куб.м/сутки | расчётный срок |
|  | в деревне Клишино |  | производительность до 0,4 тыс. куб.м/сутки | расчётный срок |
|  | в селе Рюховское, в деревнях: Чернево, Щекотово, Таболово, Зобово, Каменки, Соснино | строительство | 7 объектов единичной производительностью до 0,5 тыс. куб.м/сутки | расчётный срок |
| 2.1.6 | сельское поселение Тереяевское: |  |  |  |
|  | очистные сооружения полной биологической очистки с биологической доочисткой и сооружениями механического обезвоживания осадка в сёлах Теряево и Шестаково | реконструкция | 2 объекта единичной производительности до 0,5 тыс. куб. м/сутки | первая очередь |
|  | компактные очистные сооружения полной биологической очистки на площадках планируемого строительства в деревнях Валуйки и Стромилово | строительство | 2 объекта единичной производительности до 0,15 тыс. куб./сутки | расчётный срок |
| 2.1.6 | сельское поселение Чисменское: |  |  |  |
|  | в д. Гряды | реконструкция | производительность до 1,0 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | в д. Нелидово |  | производительность до 1,5 тыс. куб.м/сутки |  |
|  | в д. Рождествено | строительство | производительность до 0,5 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | в д. Еднево |  | производительность до 0,5 тыс. куб.м/сутки | расчётный срок |
| 2.1.7 | сельское поселение Ярополецкое: |  |  |  |
|  | в селе Ярополец | реконструкция | производительность до 1,0 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | в селе Ильинское |  | производительность до 1,0 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | в деревне Курьяново |  | производительность до 1,0 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | в деревне Зубово | строительство | производительность до 0,5 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | на планируемых территориях и вблизи деревень Ревино, Ханево и Гарутино |  | 3 объекта единичной производительностью до 0,5 тыс. куб.м/сутки | расчётный срок |
| 2.2 | канализационные насосные станции (КНС): |  |  |  |
| 2.2.1 | городское поселение Волоколамск: |  |  |  |
|  | город Волоколамск: КНС №ГКНС, №3, №5, №6 | реконструкция | 4 объекта производительностью от 0,5 до 15,0 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | город Волоколамск: КНС №1, №2, №4, №7, №8, №9, №10, №12 |  | 8 объектов производительностью от 0,5 до 5,0 тыс. куб.м/сутки | расчётный срок |
|  | в городе Волоколамск | строительство | производительность до 1,0 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | в городе Волоколамск |  | 5 объектов производительностью от 0,5 до 1,4 тыс. куб.м/сутки | расчётный срок |
| 2.2.2 | городское поселение Сычево: |  |  |  |
|  | в рабочем посёлке Сычёво | реконструкция | производительность до 10,0 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | в деревне Новопавловское | строительство | производительность до 1,0 тыс. куб.м/сутки | расчётный срок |
| 2.2.3 | сельское поселение Кашинское: |  |  |  |
|  | в деревне Кашино | реконструкция | производительность до 1,0 тыс. куб.м/сутки | расчётный срок |
|  | в деревне Кашино | строительство | производительность до 1,0 тыс. куб.м/сутки | расчётный срок |
| 2.2.4 | сельское поселение Осташевское: |  |  |  |
|  | в селе Осташево | реконструкция | производительность до 1,5 тыс. куб. м/сутки | первая очередь |
|  | в деревне Солодово |  | производительность до 0,3 тыс. куб. м/сутки | первая очередь |
|  | в селе Осташево и в деревне Середниково | строительство | 2 объекта единичной производительностью до 0,3 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | в сёлах Осташево и Карачарово, в деревнях Станищево, Жуковка, Середниково, Титово, Бражниково, Дерменцево, Соколово, Кашилово, Ильино, Шульгино |  | 13 объектов единичной производительностью до 0,5 тыс. куб.м/сутки | расчётный срок |
| 2.2.5 | сельское поселение Спасское: |  |  |  |
|  | в селе Спасс | реконструкция | производительность до 0,5 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | в деревне Клишино |  | производительность до 0,6 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | в деревне Судниково |  | производительность до 0,3 тыс. куб.м/сутки | расчётный срок |
|  | в селе Новлянское, и для первоочередной планируемой застройки в агропромышленной зоне | строительство | 2 объекта единичной производительностью до 0,3 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | в деревнях Каменки, Куликово, Таболово, Шитьково |  | 4 объекта единичной производительностью до 0,3 тыс. куб.м/сутки | расчётный срок |
| 2.2.6 | сельское поселение Теряевское: |  |  |  |
|  | КНС сёл Теряево и Шестаково | реконструкция | 2 объекта единичной производительности до 0,5 тыс. куб. м/сутки | первая очередь |
|  | КНС на территориях планируемого строительства в деревнях Валуйки и Стромилово | строительство | 2 объекта единичной производительности до 0,15 тыс. куб./сутки | расчётный срок |
| 2.2.7 | сельское поселение Чисменское: |  |  |  |
|  | в д. Нелидово | реконструкция | производительность до 1,5 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | в п. Чисмены | строительство | производительность до 0,3 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | в деревнях Любятино, Шишкино, Лысцево |  | 3 объектов единичной производительностью до 0,5 тыс. куб.м/сутки | расчётный срок |
| 2.2.8 | сельское поселение Ярополецкое: |  |  |  |
|  | в селе Ильинское, в деревнях Курьяново и Тимонино | реконструкция | 4 объекта единичной производительностью до 1,0 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | на планируемой территории вблизи деревни Афанасово | строительство | производительность до 0,5 тыс. куб.м/сутки | первая очередь |
|  | в деревнях Петровское, Юркино, Большое Сырково, Аксеново, Афанасово |  | 5 объектов единичной производительностью до 0,5 тыс. куб.м/сутки | расчётный срок |
| 3. | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Источники централизованного теплоснабжения (ТЭЦ, ТЭС, котельные) |  |  |  |
|  | Городское поселение Волоколамск |  |  |  |
|  | котельные №№ 1, 3, 4,5,6,8,9,12,17,18,26,28 | реконструкция с модернизацией оборудования | тепловая мощность 69,5 Гкал/час | первая очередь |
|  | ЦТП № 1, ЦТП № 5, ЦТП № 8 | установка теплообменников, модернизация оборудования | 3 объекта | первая очередь |
|  | котельная К-1 для теплоснабжения производственной зоны по ул. Овражская, д.2 | строительство | тепловая мощность 1,65 гкал/час | первая очередь |
|  | котельная для школы на 850 мест | строительство | тепловая мощность 1,6 Гкал/час | первая очередь |
|  | котельная К-2 для теплоснабжения больницы по ул. Комарова | строительство | тепловая мощность 1,3 гкал/час | первая очередь |
|  | котельная К-3 для теплоснабжения производственно-складской зоны по ул. Ново-Солдатская | строительство | тепловая мощность 6,35 Гкал/час | расчётный срок |
|  | котельная К-4 для теплоснабжения промышленного предприятия по Ждановскому шоссе | строительство | тепловая мощность 47,5 Гкал/час | расчётный срок |
|  | котельная К-5 для теплоснабжения производственно-складской зоны в районе а/д «Холстниково-Матвейково-Жданово» | строительство | тепловая мощность 2,33 Гкал/час | расчётный срок |
|  | котельная К-6 для теплоснабжения производственно-складской зоны по ул. Энтузиастов | строительство | тепловая мощность 13,2 Гкал/час | расчётный срок |
|  | котельная К-7 для теплоснабжения производственно-складской зоны в д. Жданово | строительство | тепловая мощность 3,6 Гкал/час | расчётный срок |
|  | котельная К-8 для теплоснабжения среднеэтажной жилой застройки, школы, детского сада в г. Волоколамск, 2-ой Шаховской район | строительство | тепловая мощность 5,78 Гкал/час | расчётный срок |
|  | котельная К-9 для теплоснабжения производственно-складской зоны части индустриального парка «Смарт Парк Балтия» | строительство | тепловая мощность 4,8 Гкал/час | расчётный срок |
|  | Городское поселение Сычёво |  |  |  |
|  | котельная п. Сычёво | реконструкция с увеличением мощности | тепловая мощность 6,4 Гкал/час | первая очередь |
|  | Сельское поселение Осташевское |  |  |  |
|  | котельная № 18 в с. Осташево | реконструкция с переводом на природный газ | тепловая мощность 1,6 Гкал/час | первая очередь |
|  | котельная № 3 в с. Осташево Котельная № 14 в с. Осташево | реконструкция с заменой существующих паровых котлов на водогрейные | тепловая мощность 11,3 Гкал/час | первая очередь |
|  |  | установка ХВП | тепловая мощность 0,17 Гкал/час | первая очередь |
|  | котельная № 19 в с. Болычево | демонтаж | 1 объект | первая очередь |
|  |  | строительство | тепловая мощность 1,6 Гкал/час |  |
|  | котельная К-1 для теплоснабжения производственно-складской зоны в д. Середниково | строительство | тепловая мощность 5,0 Гкал/час | первая очередь |
|  | Сельское поселение Спасское |  |  |  |
|  | котельная № 14 в с. Спасс | реконструкция с переводом на природный газ | тепловая мощность 0,24 Гкал/час | первая очередь |
|  | котельная № 7 в с. Спасс | вывод из эксплуатации | 1 объект | первая очередь |
|  |  | строительство новой БМК | тепловая мощность 3,2 Гкал/час |  |
|  | котельная в д. Судниково | вывод из эксплуатации | 1 объект | первая очередь |
|  |  | строительство новой БМК | тепловая мощность 17,2 Гкал/час |  |
|  | котельная К-1 для теплоснабжения агропромышленной зоны в с. Спасс | строительство | тепловая мощность 7,0 Гкал/час | первая очередь |
|  | котельная К-2 для теплоснабжения производственно-складской зоны в с. Спасс | строительство | тепловая мощность 2,5 Гкал/час | расчётный срок |
|  | Сельское поселение Теряевское |  |  |  |
|  | котельная с. Шестаково | реконструкция с модернизацией оборудования, перевод на газовое топливо | тепловая мощность 3,6 МВт | первая очередь |
|  | Сельское поселение Чисменское |  |  |  |
|  | котельная № 23 в д. Нелидово | установка теплообменного оборудования, монтаж внутреннего контура | тепловая мощность 3,6 Гкал/час | первая очередь |
|  | котельная в д. Гряды | замена котлов, сетевых насосов | тепловая мощность 2,7 Гкал/час | первая очередь |
|  | котельная в с. Покровское | демонтаж | 1 объект | первая очередь |
|  |  | строительство | тепловая мощность 0,4 Гкал/час |  |
|  | котельная в п. Чисмена | реконструкция с заменой котлов | тепловая мощность 0,3 Гкал/час | расчётный срок |
|  | котельные К-1 и К-2 для теплоснабжения производственно-складской зоны индустриальный парк «Смарт Парк Балтия» | строительство | единичная тепловая мощность 50,0 Гкал/час | расчётный срок |
|  | котельная К-3 для теплоснабжения зоны рекреации в д. Нелидово | строительство | тепловая мощность 2,3 Гкал/час | расчётный срок |
|  | Сельское поселение Ярополецкое |  |  |  |
|  | котельная № 27 с. Ярополец | реконструкция | тепловая мощность 2,05 Гкал/час | первая очередь |
|  | котельная б/н с. Ярополец | вывод из эксплуатации, строительство газовой БМК | тепловая мощность 0,516 Гкал/час | первая очередь |
|  | котельная «К-1» для теплоснабжения общественно-деловой зоны в д. Тимонино | строительство | тепловая мощность 4,5 Гкал/час | первая очередь |
|  | котельная «К-2» для теплоснабжения аграрно-производственной зоны (конюшня ПСХК «Ярополец-кий») д. Большое Сырково | строительство | тепловая мощность 22,0 Гкал/час | первая очередь |
|  | котельная «К-3» для теплоснабжения агропромышленной зоны (создание тепличного хозяйства) в д. Курьяново | строительство | тепловая мощность 72,0 Гкал/час | расчётный срок |
|  | тепловые сети | реконструкция | суммарная протяженность в двухтрубном исчислении 18,93 км | первая очередь |
|  |  |  | 48,22 км | расчётный срок |
|  |  | строительство | 5,75 км | первая очередь |
|  |  |  | 8,03 км | расчётный срок |
|  | автономные источники теплоснабжения (АИТ) | строительство | 14 АИТ единичная тепловая мощность до 0,1 Гкал/час, суммарная тепловая мощность 9,67 Гкал/час | первая очередь |
|  |  |  | 20 АИТ единичная тепловая мощность до 0,13 Гкал/час, суммарная тепловая мощность 10,7 Гкал/час | расчётный срок |
| 4. | Организация поверхностного стока |  |  |  |
| 4.1 | Очистные сооружения поверхностного стока | - | - | - |
|  | - городское поселение Волоколамск | строительство | 2 объекта | первая очередь |
|  |  |  | 15 объектов | расчётный срок |
|  | - городское поселение Сычево | строительство | 4 объекта | расчётный срок |
|  | - сельское поселение Кашинское | строительство | 1 объект | первая очередь |
|  |  |  | 5 объектов | расчётный срок |
|  | - сельское поселение Осташевское | строительство | 2 объекта | первая очередь |
|  |  |  | 12 объектов | расчётный срок |
|  | - сельское поселение Спасское | строительство | 6 объектов | расчётный срок |
|  | - сельское поселение Теряевское | строительство | 4 объекта | расчётный срок |
|  | - сельское поселение Чисменское | строительство | 6 объектов | расчётный срок |
|  | - сельское поселение Ярополецкое | строительство | 5 объектов | расчётный срок |
| 4.2 | закрытая сеть дождевой канализации | реконструкция | протяжённость 1,2 км | первая очередь |
|  |  | строительство | протяжённость 9,1 км | первая очередь |
|  |  |  | протяжённость 18,4 км | расчётный срок |
| 4.3 | открытая сеть дождевой канализации | реконструкция | протяжённость 53,9 км | первая очередь |
|  |  |  | протяжённость 217,0 км | расчётный срок |
|  |  | строительство | протяжённость 13,0 км | первая очередь |
|  |  |  | протяжённость 207,1 км | расчётный срок |

Планируемые мероприятия по охране окружающей среды Волоколамского муниципального района

С целью минимизации негативного экологического воздействия на окружающую среду и улучшения её качества в сочетании с достижением более высокого уровня комфортности проживания необходимо проведение широкого комплекса мероприятий по охране окружающей среды, осуществляемых как на муниципальном уровне, так и при взаимодействии с областными и федеральными органами власти. Помимо технологических природоохранных мероприятий, проводимых на предприятиях, значительная часть экологических проблем может быть решена планировочными и градостроительными средствами. Мероприятия по охране окружающей среды перечислены в таблице 4.3.1

| Поз. | Территории и объекты, требующие проведения мероприятий | Мероприятия по охране окружающей среды | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по снижению негативного воздействия производственных предприятий на окружающую среду |  |  |
| 1.1 | Существующие предприятия пищевой промышленности расположенные в г. Волоколамск | Внедрение воздухоохранных мероприятий. Разработка проекта сокращения СЗЗ | I очередь (2022 г.) |
| 1.2 | Существующее предприятие текстильной промышленности расположенное в г. Волоколамск | Внедрение воздухоохранных мероприятий. Разработка проекта сокращения СЗЗ. | I очередь (2022 г.) |
| 1.3 | Существующие предприятия, в СЗЗ которых расположена жила застройка | Внедрение воздухоохранных мероприятий. Разработка проекта сокращения СЗЗ. | I очередь (2022 г.) |
| 1.4 | Существующие очистные сооружения (поля фильтрации), в СЗЗ которых расположена жилая застройка | Закрытие. Строительство новых очистных сооружений удовлетворяющих современным санитарным требованиям. | В соответствии со сроками строительства и реконструкции |
| 1.5 | Существующие молочно-товарные фермы | Внедрение воздухоохранных мероприятий. Разработка проекта сокращения СЗЗ. | I очередь (2022 г.) |
| 1.6 | Существующие предприятия 3 класса опасности | разработка проектов СЗЗ | I очередь (2022 г.) |
| 1.7 | Планируемые производственные объекты | Разработка томов ПДВ Организация СЗЗ | I очередь (2022 г.) |
| 1.8 | Планируемые кладбища | Организация СЗЗ | Все этапы реализации |
| 1.9 | Планируемые очистные сооружения бытового и поверхностного стока | Организация СЗЗ | Все этапы реализации |
| 2. | Мероприятия по ограничению шумового воздействия |  |  |
| 2.1. | Жилая застройка, прилегающая к автомобильной дороге М-9 «Балтия» | Малоэтажная застройка – установка акустических экранов. Многоэтажная застройка – установка шумозащитных окон. | В соответствии со сроками реконструкции |
| 2.2 | Жилая застройка, прилегающая к автодороге «Суворово – Волоколамск – Руза» | Установка акустических экранов. | В соответствии со сроками строительства и реконструкции |
| 2.3 | Жилая застройка, прилегающая к автодороге «Лотошино – Суворово – Клин» (с.п. Кашинское) | Установка акустических экранов. | В соответствии со сроками реконструкции |
| 2.4 | Жилая застройка, прилегающая к автодороге «Лотошино – Суворово – Клин» (с.п. Теряевское) | Посадка шумозащитных полос зеленых насаждений. Снижение скоростного режима в границах территории жилой застройки. | В соответствии со сроками реконструкции |
| 2.5 | Жилая застройка, прилегающая к автодороге «Волоколамское шоссе» | Посадка шумозащитных полос зеленых насаждений. Снижение скоростного режима в границах территории жилой застройки. | Все этапы реализации |
| 2.6 | Жилая застройка, прилегающая к автодороге «Чисмена – Теряево» | Посадка шумозащитных полос зеленых насаждений. Снижение скоростного режима в границах территории жилой застройки. | В соответствии со сроками реконструкции |
| 2.7 | Жилая застройка, прилегающая к Московской железной дороге Рижского направления. | Малоэтажная застройка – установка акустических экранов. Многоэтажная застройка – установка шумозащитных окон. | I очередь (2022 г.) |
| 2.8 | Жилые территории, прилегающие к международной гоночной автомобильной трассе «MoscowRaceway» в районе р.п. Сычево | Установка акустических экранов. | I очередь (2022 г.) |
| 3 | Мероприятия по защите поверхностных водных объектов от загрязнения |  |  |
| 3.1. | Застроенные территории, попадающие во 2-ой пояс ЗСО источников питьевого водоснабжения г. Москвы | Оборудование застройки системой бытовой и дождевой канализации. Отвод очищенных стоков за пределы 2-го пояса ЗСО. Ограничение застройки в 100-метровой зоне от уреза воды источника питьевого водоснабжения. | Все этапы реализации |
| 3.2. | Система бытовой канализации | Охват всей территории системой бытовой канализации. Строительство локальных очистных сооружений бытового стока. | Все этапы реализации |
| 3.3. | Система очистки поверхностного стока | Строительство системы ливневой канализации с перехватом и очисткой поверхностного стока с застроенных территорий поселения. | Все этапы реализации |
| 3.4 | Водоохранные зоны водных объектов | Благоустройство водоемов и их прибрежных территорий. | Все этапы реализации |
| 4. | Мероприятия по санитарной очистке территории |  |  |
| 4.1. | Сохранение на перспективу сложившейся планово-регулярной контейнерной системы очистки территории от домового мусора. Установка дополнительных емкостей для раздельного сбора отходов в жилых домах. |  | Все этапы реализации |
| 5. | Инженерно-геологические мероприятия при размещении объектов капитального строительства |  |  |
| 5.1. | Проведение инженерно-геологических изысканий на стадии предпроектной подготовки. По мере необходимости проведение мероприятий инженерной защиты от подтопления территории (искусственное повышение поверхности территории, дренажные системы и отдельные дренажи, регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод гидроизоляции конструкций подземной части зданий и пр.). Ограничение водоотбора из основных водоносных горизонтов, Защита водоносных горизонтов от поступления загрязненных стоков. |  | Все этапы реализации |

ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Существующее положение (01.01.2015) | Первая очередь (2022 год) | Расчётный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность постоянного населения | тыс. чел. | 44,84 | 55,03 | 70,10 |
| 1.2 | Трудовые ресурсы | тыс. чел. | 24,10 | 30,15 | 37,60 |
| 1.3 | Количество рабочих мест | тыс. мест | 15,70 | 18,73 | 40,40 |
| 1.4 | Сальдо трудовой маятниковой миграции | тыс. чел. | 6,90 | 9,70 | -3,98 |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. кв. м | 1466,1 | 1564,1 | 2386,5 |
|  | - многоэтажный | тыс. кв. м | 15,2 | 214,2 | 222,5 |
|  | - среднеэтажный | тыс. кв. м | 222,1 | 222,1 | 275,5 |
|  | - малоэтажный | тыс. кв. м | 395,5 | 508,7 | 623,7 |
|  | - индивидуальный | тыс. кв. м | 833,3 | 833,3 | 1264,8 |
| 2.2 | Объёмы нового жилищного строительства, в том числе | тыс. кв. м | - | 323,4 | 840,2 |
|  | - многоэтажная застройка | тыс. кв. м | - | 199,0 | 207,3 |
|  | - среднеэтажная застройка | тыс. кв. м. | - | 0,0 | 50,0 |
|  | - малоэтажная застройка | тыс. кв. м | - | 124,4 | 240,3 |
|  | - индивидуальная застройка | тыс. кв. м | - | 0,0 | 342,6 |
| 2.3 | Жилищный фонд, подлежащий сносу | тыс. кв. м | 11,22 | - | - |
| 2.4 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м/чел. | 32,7 | 28,1 | 33,8 |
| Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дошкольные образовательные учреждения (проектная ёмкость) | мест | 2278 | 3223 | 4128 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы (проектная ёмкость) | мест | 3951 | 8046 | 9571 |
| 3.3 | Универсальный культурно-досуговый центр | кв. м | 12168 | 15514 | 15514 |
|  | - помещения для культурно-массовой работы | кв. м | 9468 | 9468 | 9468 |
|  | - зрительные залы | мест | 4154 | 7064 | 7064 |
|  | - зрительные залы | кв. м | 2700 | 6046 | 6046 |
| 3.4 | Детская школа искусств | мест | 262 | 816 | 816 |
| 3.5 | Больницы | коек | 292 | 532 | 532 |
| 3.6 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | пос./смену | 1480 | 1842 | 1842 |
| 3.7 | Универсальные комплексные центры социального обслуживания населения | объект | 1 | 2 | 2 |
| 3.8 | Плоскостные спортивные сооружения | тыс. кв. м | 114,351 | 160,351 | 160,351 |
| 3.9 | Спортивные залы | тыс. кв. м площади пола | 6,78 | 9,28 | 9,68 |
| 3.10 | Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | 275 | 550 | 550 |
| 3.11 | Предприятия торговли | тыс. кв. м торговой площади | 43,7 | 83,10 | 105,3 |
| 3.12 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 2406 | 2406 | 2787 |
| 3.13 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 380 | 600 | 760 |
| 3.14 | Кладбища | га | 112,0 | 121,64 | 121,64 |
| 3.15 | УКЦСОН | объект | 1 | 2 | 2 |
| Транспортное обслуживание |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильные дороги федерального значения | км | 38,9 |  | 38,9 |
| 2 | Автомобильные дороги регионального значения | км | 502,9 |  | 546,0 |
| 3 | Улицы и дороги местного значения | км | 479,1 |  | 545,5 |
| 4 | Железная дорога | км | 42,3 |  | 42,3 |
| 5 | ТПУ | шт | - |  | 2 |
| 6 | Автозаправочные станции (АЗС) | шт | 14 |  | 23 |
| 7 | Стоянки для большегрузного автотранспорта | шт | - |  | 2 |
| 5. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1.1 | расчётное потребление воды питьевого качества в том числе: | тыс. куб. м/сут. | 19,0 | 31,01 | 38,4 |
| 5.1.2 | в том числе на восстановление противопожарного запаса | тыс. куб. м/сут. | - | 2,3 | 2,3 |
| 5.1.3 | потребность в технической воде | тыс. куб. м/сут. | - | 9,9 | 11,3 |
| 5.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 5.2.1 | расчётное водоотведение в том числе: | тыс. куб. м/сут. | 15,0 | 28,34 | 35,7 |
| 5.2.2 | объём поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения | тыс. куб. м/час | - | 3,64 | 24,58 |
| 5.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Расход тепла | Гкал/час | 122,71 | 278,16 | 624,05 |
|  | централизованные системы теплоснабжения (данные по теплопотреблению существующих промышленных и ведомственных котельных не представлены) | Гкал/час | 122,71 | 208,56 | 476,26 |
|  | децентрализованные источники | Гкал/час | нет данных | 69,6 | 147,79 |
| 5.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Потребление газа (прирост) | куб. м/час тыс. куб. м/год | - 75248,1 | 22521 127711 | 75795 299721,1 |
| 5.5 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 5.5.1 | расчётная нагрузка на шинах 10 кВ ЦП | МВА | 78,8 | 102,2 | 182,2 |
| 5.6 | Связь |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Расчётный прирост номерной емкости телефонной сети | тыс. номеров | 13,28 | 18,2 | 26,18 |
| 6. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Объём твёрдых бытовых отходов от жилого фонда и организаций | тыс. куб. м в год | 229,1 | 267,8 | 476,9 |
| 6.2 | Количество полигонов захоронения | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 6.3 | Площадь полигона захоронения / технопарка в сфере обращения с отходами | га | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| 6.4 | Площадь особо охраняемых природных территорий | га | 11400,0 | 34100,0 | 34100,0 |

Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения приводятся в Положениях о территориальном планировании, отображаются на картах (схемах) для обеспечения информационной целостности документа и не являются утверждаемыми в составе настоящего плана Схемы территориального планирования Волоколамского района.

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, выполнены в материалах по обоснованию проекта отдельным томом Том 4(с грифом «для служебного пользования»).

*Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения приводятся в Положениях о территориальном планировании, отображаются на картах (схемах) для обеспечения информационной целостности документа и не являются утверждаемыми в составе настоящего плана Схемы территориального планирования Волоколамского района.

Основные планируемые показатели развития территории Волоколамского муниципального района являются прогнозными оценками и приводятся в информационно-справочных целях.