ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  КАШИНСКОЕ

ВОЛОКОЛАМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Часть 1

2019

Содержание

| # ВВЕДЕНИЕ |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планировочная организация территории СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ …………………………………………………………………………………. |  | 9 |
| 2. | СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ………………………………………………………………………… 2.1 Планируемые объекты местного значения с.п. Кашинское ………………………….. 2.2 Планируемые объекты местного значения Волоколамского муниципального района ………………………………………………………………… 2.3 Планируемые объекты транспортной инфраструктуры ……………………………… 2.4 Планируемые объекты инженерной инфраструктуры ………………………………… |  | 11 11 11 12 16 |
| 3. | Преобразование пространственной организации территории СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ……………………………. |  | 23 |
| 3.1 | Планируемое функциональное зонирование территории ………………………………….. |  | 23 |
| 3.2 | Параметры функциональных зон ……………………………………………………………. |  | 24 |
|  | 3.2.1 | Параметры планируемого развития зон жилого назначения ……………………… | 24 |
|  | 3.2.2 | Параметры планируемого развития зон общественного назначения …………….. | 28 |
|  | 3.2.3 | Параметры планируемого развития зон производственного и коммунального назначения ……………………………………............................................................. | 31 |
|  | 3.2.4 | Параметры планируемого развития зон инженерной инфраструктуры ………….. | 31 |
|  | 3.2.5 | Параметры планируемого развития зон транспортной инфраструктуры ……….. | 31 |
|  | 3.2.6 | Параметры планируемого развития зон сельскохозяйственного использования .. | 32 |
|  | 3.2.7 | Параметры планируемого развития зон рекреационного назначения ……………. | 32 |
|  | 3.2.8 | Параметры планируемого развития зон специального назначения ………………. | 33 |
|  | 3.2.9 | Параметры зоны водных объектов ………………………………………………….. | 33 |
| 4. | ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ………………………………………………. |  | 34 |
| 5. | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ …………………………………………………………………. |  | 37 |
|  | 5.1 | Перечень включаемых и исключаемых из границ населенных пунктов участков.. | 37 |
|  | 5.2 | Карты (схемы) границ населенных пунктов ………………………………………. | 41 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ …………………………………………………………………………………….. |  |  | 69 |

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  
СЕЛЬСКОГО  поселениЯ КАШИНСКОЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Сельское поселение Кашинское Волоколамского муниципального района Московской  области»  (далее – генеральный план сельского поселения Кашинское; генеральный план)  подготовлен Государственным унитарным предприятием Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» (ГУП МО «НИиПИ  градостроительства»). Заказчик работы – Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области.

Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения Кашинское Волоколамского муниципального района Московской области, утвержденный Решением Совета депутатов сельского поселения Кашинское № 204/38 от 26.07.2012, обусловлено необходимостью актуализировать положения генерального плана в соответствии с современными нормативными правовыми актами  и документами территориального планирования Российской Федерации и Московской области.

Генеральный план муниципального образования «Сельское поселение Кашинское Московской  области»  является муниципальным правовым актом органа местного самоуправления сельского поселения, устанавливающим цели и задачи территориального планирования развития муниципального образования, содержит мероприятия по территориальному планированию, обеспечивающие достижение поставленных целей и задач. Генеральный план сельского поселения является основанием для градостроительного зонирования территории и подготовки документации по планировке территории сельского поселения.

Генеральный план содержит положение о территориальном планировании и карты.

Положение о территориальном планировании включает в себя:

- мероприятия по территориальному планированию развития сельского поселения Кашинское;

- сведения и характеристика планируемых объектов местного значения;

- параметры функциональных зон.

Карты утверждаемой части генерального плана сельского поселения Кашинское:

- Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования.   Масштаб 1:10 000;

- Карта границ  населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.   Масштаб 1:10000;

- Карта функциональных зон муниципального образования.  Масштаб 1:10000.

Материалы по обоснованию генерального плана содержат:

Том1 «Планировочная и инженерно-транспортная организация территории» 
и соответствующие карты;

Том 2  «Охрана окружающей среды» и соответствующие карты;

Том 3  «Объекты культурного наследия» и соответствующие карты;

Том 4  «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и соответствующие карты;

Приложение. «Границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Кашинское» и соответствующие карты».

Генеральный план сельского поселения Кашинское подготовлен в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Водным кодексом Российской Федерации;

- Лесным кодексом Российской Федерации;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»;

- Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;

- Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5.12.2001 № 848;

- Федеральной целевой программой «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.1999 № 52;

- Программой деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010–2020 годы)», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р;

- Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р;

- Изменениями в Схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.03.2014 № 429-р;

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928 
«О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1463 
«О единых государственных системах координат»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 «О введении в действие Санитарных норм и правил «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (с изм. от 25.09.2014);

- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских  поселений»;

- Законом Московской области  от 11.01.2005 № 1/2005-ОЗ «О статусе и границах Волоколамского муниципального района, вновь образованных в его составе муниципальных образований» (в ред. от 29.03.2018);

- Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»;

- Законом Московской области от 21.01.2005 № 26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области»;

- Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»;

- Законом Московской области от 12.06.2004 № 75/2004-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области»;

- Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23;

- Постановлением правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области»;

- Постановлением Правительства Московской области от 05.08.2008 № 653/26 
«О Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области»;

- Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5;

- Генеральной схемой газоснабжения Московской области на период до 2030 года, утвержденной решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 № 11;

- Постановлением Правительства Московской области от 28.04.2012 № 627/16 «Об утверждении инвестиционной программы Московской области «Развитие топливозаправочного комплекса Московской области до 2018 года»;

- Постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 об утверждении Программы «Развитие газификации в Московской области 
до 2025 года», с изменениями от 21.01.2019г. №6/1;

- Постановлением Губернатора Московской области от 07.11.2018 №551-ПГ об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на период 2018-2022 годов;

- Распоряжением Министерства строительного комплекса от 10.01.2000 № 1 
«О введении в действие территориальных строительных норм Московской области (ТСН ПЗП-99 МО);

- Государственной программой Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017–2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 6651/37;

- Государственной программой Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 656/35;

- Постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 
«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»;

- Постановлением Правительства Московской области от 13.08.2013 № 602/31 
«Об утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья»;

- Постановлением Правительства Московской области от 26.03.2014 № 194/9 
«Об утверждении итогового отчёта о реализации долгосрочной целевой программы Московской области «Разработка Генерального плана развития Московской области на период до 2020 года»;

- Постановлением Правительства Московской области от 13.03.2014 № 157/5 
«Об утверждении нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры»;

- Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 29.04.2014 № 24-Р «О схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2015–2019 годы»;

- Постановлением Правительства Московской области от 15.05.2008 № 366/16 «О стратегии развития электроэнергетики в Московской области на период до 2020 года»;

- Распоряжением Министерства культуры Московской области от 08.04.2015 №14РВ-80 «Об осуществлении государственного учета выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Московской области»;

- Постановлением Правительства Московской области от 15.03.2002 № 84/9 «Об утверждении списка памятников истории и культуры»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.03.2003 № 13 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1201-03» (вместе с СанПиН 2.4.1201-03.2.4. «Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Генеральный план сельского поселения Кашинское подготовлен с учётом:

- Схемы территориального планирования  Волоколамского муниципального района Московской области, разработанной в 2017 г.;

- Генерального плана сельского поселения Кашинское Волоколамского муниципального района Московской области, утвержденного Решением Совета депутатов сельского поселения Кашинское Волоколамского муниципального района Московской области 3 204/38 от 27.06.2012г.;

- Правил землепользования и застройки территории (части территории) сельского поселения Кашинское Волоколамского муниципального района Московской области, утвержденных Решением Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области № 18-72 от 01.02.2018г.

При подготовке генерального плана использованы:

1. Картографическая основа в масштабе 1:10 000, выполненная ГУП МО «НИиПИ градостроительства» в 2015 году.

2. Сведения государственного кадастра недвижимости, предоставленные Заказчиком.

3. Фондовые материалы, включающие в себя физико-географические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания, изыскания полезных ископаемых, изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод.

3.1. Физико-географические изыскания:

- Ландшафтная карта Московской области под ред. И.И. Мамай, географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 1988 г.;

- Карта растительности Московской области под ред. Г.Н. Огуреевой, географический ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 1996 г.

3.2. Инженерно-геологические изыскания:

- отчёт «Изучение инженерно-геологических и гидрогеологических процессов Московской области с целью прогноза изменений геологической среды и ее охраны» (Министерство геологии РСФСР, ПГО «Центргеология», 1986 г.);

- Геологическая карта четвертичных отложений Московской области, М 1:500000 (Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный геологический центр, 1998 г.);

- Геологическая карта дочетвертичных отложений Московской области, 
М 1:500000 (Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный геологический центр, 1998 г.).

3.3. Инженерно-экологические изыскания:

- отчёт «Выполнение экологической оценки грунтовых вод и вод артезианских комплексов на территории Московской области» (ООО «Пелоид», 1997 г.);

- Эколого-гидрогеологическая карта вод эксплуатационных комплексов, 
М 1:350000 (МНПЦ «Геоцентр-Москва»);

- Эколого-гидрогеологическая карта грунтовых вод, М 1:350000 (МНПЦ «Геоцентр-Москва»).

Общие  сведения

Муниципальное образование «Сельское поселение Кашинское Волоколамского муниципального района Московской области» наделено статусом сельского поселения 
в соответствии с Законом Московской области от 11.01.2005 № 1/2005-ОЗ 
«О статусе и границах Волоколамского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

Сельское поселение Кашинское находится на северо-западе Московской области, 
в северной части Волоколамского муниципального района Московской области  в 110 км  к северо-западу от  Московской кольцевой автодороги (МКАД).

Сельское поселение Кашинское  граничит:

- на севере - с территорией  сельского поселения Ошейкинское Лотошинского муниципального района Московской области;

- на западе - с территорией сельского поселения Ярополецкое Волоколамского муниципального района Московской области;

- на востоке – с территорией  сельского поселения Теряевское Волоколамского муниципального района Московской области;

- на юге – с территорией городского поселения Волоколамск Волоколамского  муниципального района Московской области.

Внешние  транспортные связи сельского поселения Кашинское с населёнными пунктами Московской области осуществляются по региональным автомобильным дорогам, соединяющим поселение с федеральной автомобильной дорогой 
М-9 «Балтия» и  Рижским направлением Московской железной дороги (МЖД).

В границе сельского поселения Кашинское находятся 28 населенных пунктов: 
1 село и 27 деревень.

д. Кашинское является административным центром сельского  поселения Кашинское.

Площадь территории сельского поселения   Кашинское составляет                             13 658  га.

Общая численность постоянного населения по данным  государственной статистической отчетности по состоянию на 01.01.2018 год составила 3 037 тыс. чел.

На территории  сельского поселения Кашинское имеются объекты культурного наследия.

1.   Планировочная организация территории 
        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ

Основные направления пространственно-планировочной организации территории сельского поселения Кашинское базируются на приоритетах градостроительного развития Московской области и заключаются в следующем:

- Формирование зон планируемого размещения объектов капитального строительства общественного назначения – планируемых территорий нового общественного строительства и развития социальной инфраструктуры в населенных пунктах сельского поселения.

В генеральном плане сельского поселения определены зоны  для размещения планируемых объектов общественно-делового назначения (многофункциональных центров общественно-делового и культурно-бытового обслуживания) в населенных пунктах – д. Ботово, д. Кашино, д. Калистово.

- Определение территорий для размещения объектов капитального строительства местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления (учреждений здравоохранения и социального обслуживания, детских дошкольных и школьных образовательных учреждений).

В генеральном плане сельского поселения предусматривается строительство новых образовательных учреждений:

- 1 детского сада в. на 100 мест в д. Калистово;

- 1 общеобразовательной школы на 605 мест в д. Ботово;

- 1  поликлиники со станцией скорой помощи в д. Ботово.

- Определение зон размещения планируемой жилой застройки.

В генеральном плане планируется размещение индивидуальной жилой застройки в 9 -ти населенных пунктах: д. Алферьево, д. Бортники, с. Суворово,  
д. Ботово, д. Калистово, д. Кашино, д. Поповкино, д. Путятино, д. Речки, д. Спасс.

- Определение зон размещения планируемой дачной застройки.
          Мероприятиями генерального плана учтено новое дачное строительство на общей территории  ~ 107 га в районе д. Кашино, д. Стеблево и д. Строково и др.

- Развитие спортивного потенциала.

Планируется строительство ФОКа в д. Ботово со спортивными залами и бассейном.

- Сохранение историко-культурного потенциала.

В составе генерального плана в разделе «Историко-культурное наследие» отражены границы зон с особыми условиями использования территорий, связанных с  объектами культурного наследия, расположенных на территории поселения.

- Развитие системы транспортного обслуживания.

В генеральном плане отражены мероприятия по строительству и реконструкции автодорог регионального значения (реконструкция автодороги федерального значения М-7 «Волга»,  строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва-Екатеринбург). Планируется реконструкция и строительство автомобильных дорог и улиц местного значения, 4-х многоуровневых транспортных развязок.

- Развитие системы инженерного обеспечения.

В генеральном плане планируется реконструкция существующих и строительство новых объектов инженерной инфраструктуры на территории сельского поселения: систем централизованного водоснабжения; централизованных систем бытовой канализации с передачей стоков на местные сооружения полной биологической очистки; систем сбора и очистки поверхностного стока.

- Развитие производственно-хозяйственного комплекса.

В генеральном плане планируется размещение объектов производственного и общественно-делового назначения на участках общей площадью 109,6 га, что позволит организовать дополнительно 1 тыс. рабочих мест.

Объекты производственного назначения планируется разместить в д. Ботово, 
д. Давыдово, д. Ремягино. Сельскохозяйственные предприятия планируется разместить в районе с. Суворово и д. Алфёрово.

2.   СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

# 2.1  Планируемые объекты местного значения сельского поселения Кашинское

Таблица 2.1.1

| № | Планируемые объекты местного значения | Площадь, га | Местополо-жение | Функциона-льная зона | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (в составе спортивные залы на 371 кв. м и бассейн на 50 кв. м) | 0,37 | д. Ботово | Р-4 | Первая очередь 2023 год |
| 2 | Общественно-деловой центр (в составе предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания, учреждений общественно-делового назначения) | 0,32 | д. Ботово | О-1 | Первая очередь 2023 год |
| 3 | Общественно-деловой центр (в составе предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания, учреждений общественно-делового назначения) | 0,54 | д. Калистово | О-1 | Первая очередь 2023 год |
| 4 | Общественно-деловой центр (в составе предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания, учреждений общественно-делового назначения) | 0,32 | д. Кашино | О-1 | Первая очередь 2023 год |
|  | Гостинечный комплекс | 3,28 | д. Поповкино | О-1 | Первая очередь 2023 год |

2.2   Планируемые объекты местного значения Волоколамского муниципального района

Таблица 2.2.1

| № | Планируемые объекты местного значения | Площадь, га | Местополо-жение | Функциона-льная зона | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад на 100 мест | 0,4 | д. Калистово | О-2 | Первая очередь 2023 год |
| 2 | Общеобразовательная школа на 605 мест | 2,0 | д. Ботово | О-2 | Первая очередь 2023 год |
| 3 | Реконструкция существующего ФАПа на 10 пос. в смену, аптека, станция скорой помощи на 1 автомобиль | 0,71 | д. Ботово | О-2 | Первая очередь 2023 год |
| 4 | Дом культуры площадью помещений и зрительного зала 660 кв. м. | 0,26 | д. Ботово | О-2 | Первая очередь 2023 год |

2.3    Планируемые объекты транспортной инфраструктуры

Мероприятия по развитию магистральной улично-дорожной сети сельского поселения Кашинское отображены в таблице и включают:

- Строительство обычных автомобильных дорог 	регионального 	значения в соответствии со «Схемой территориального 	планирования 	транспортного обслуживания  Московской области»

- Строительство улиц и дорог на территориях планируемых под застройку

- Реконструкция существующих улиц и дорог местного значения.

- Локальные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

# Перечень мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры.

Таблица  2.3.1

| № | Наименование автомобильной дороги или объекта | Вид работ | Технические параметры | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты регионального значения* |  |  |  |  |
| 1 | Лотошино – Суворово – Клин* | Реконструкция | Протяженность участка – 12,30 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 2 | Суворово – Волоколамск – Руза (участок нового строительства)* | Строительство | Протяженность участка – 3,70 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 3 | Возмище – Ченцы – Быково | Реконструкция | Протяженность участка – 2,20 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 4 | Волоколамск – Калистово – Веригино (на участке от г. Волоколамск до д. Калистово) | Реконструкция | Протяженность участка – 0,55 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 5 | Волоколамск – Калистово – Веригино (участок 2) | Реконструкция | Протяженность участка – 0,15 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 6 | «Суворово – Волоколамск – Руза» – Путятино | Реконструкция | Протяженность участка – 4,00 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 7 | Городок МАИ – Алферьево – Путятино | Строительство | Протяженность участка – 3,5 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 8 | Шишково – Речки | Реконструкция | Протяженность участка – 3,25 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 9 | Подъезд к д. Спасс | Реконструкция | Протяженность участка – 1,20 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 10 | Давыдово – Пашково | Реконструкция | Протяженность участка – 1,78 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
|  |  | Строительство | Протяженность участка – 2,00 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 11 | Ботово – Софьино | Реконструкция | Протяженность участка – 2,90 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 12 | Калистово – Софьино | Реконструкция | Протяженность участка – 0,92 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
|  |  | Строительство | Протяженность участка – 3,25 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 13 | Строкино – Поповкино | Строительство | Протяженность участка – 2,50 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
|  |  | Реконструкция | Протяженность участка – 0,95 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 14 | Носово – Веригино | Строительство | Протяженность участка – 1,75 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
|  |  |  | Параметры определяются проектом | Первая очередь 2023 год |
| Объекты местного значения |  |  |  |  |
| 1 | д. Алферьево | Реконструкция | Протяженность участка – 1,01 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 2 | д. Кашино | Реконструкция | Протяженность участка – 1,10 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
|  |  | Строительство | Протяженность участка – 1,75 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 3 | д. Шишково | Реконструкция | Протяженность участка – 1,26 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 4 | д. Спасс | Реконструкция | Протяженность участка – 0,57 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 5 | а/д «Речки –Бортники –Ботово» | Строительство | Протяженность участка – 1,52 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
|  |  | Реконструкция | Протяженность участка – 0,20 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 6 | д. Бортники | Реконструкция | Протяженность участка – 0,78 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 7 | д. Стеблево | Реконструкция | Протяженность участка – 0,50 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 8 | а/д «Продъезд к СНТ «Останкино» | Реконструкция | Протяженность участка – 1,30 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 9 | д. Утишево | Реконструкция | Протяженность участка – 0,61 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 10 | а/д «Подъезд к д. Утишево» | Реконструкция | Протяженность участка – 2,27 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 11 | а/д «Подъезд к д. Буйгород» | Реконструкция | Протяженность участка – 2,77 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 12 | д. Буйгород | Реконструкция | Протяженность участка – 0,85 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 13 | а/д «Буйгород – Ремягино» | Реконструкция | Протяженность участка – 2,05 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 14 | д. Ремягино | Реконструкция | Протяженность участка – 0,75 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 15 | а/д «Ремягино – Поповкино» | Строительство | Протяженность участка – 0,95 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 16 | д. Поповкино | Реконструкция | Протяженность участка – 2,70 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
|  |  | Строительство | Протяженность участка – 3,10 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 17 | а/д «Поповкино – Софьино» | Строительство | Протяженность участка – 1,80 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 18 | д. Ботово | Реконструкция | Протяженность участка – 4,20 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 19 | д. Пашково | Реконструкция | Протяженность участка – 1,50 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 20 | а/д «Ботово – Пашково» | Строительство | Протяженность участка – 1,05 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 21 | д. Калистово | Реконструкция | Протяженность участка – 1,53 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
|  |  | Строительство | Протяженность участка – 2,05 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 22 | а/д «Подъезд к д. Быково» | Реконструкция | Протяженность участка – 0,55 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 23 | д. Быково | Реконструкция | Протяженность участка – 0,50 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 24 | д. Авдотьино | Реконструкция | Протяженность участка – 0,78 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 25 | д. Голубцово | Реконструкция | Протяженность участка – 1,10 км, 2 полосы движения | Расчётный срок 2038 год |
| 26 | Гаражи и в д. Кашино, д. Ботово и д. Калистово | Строительство | 602 гаража | Расчётный срок 2038 год |
| 27 | Пункт облуживания автомобильного транспорта (СТО) в д. Ботово | Строительство | СТО на 5 постов | Расчётный срок 2038 год |

* - Объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры  федерального и регионального значения приводятся в информационных целях и утверждению не подлежат.

Улицы и дороги регионального значения соответствуют постановлению Правительства Московской области от 5 августа 2008 г. № 653/26 «О перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области».

2.4   Планируемые объекты инженерной инфраструктуры

В связи с планируемым освоением новых территорий сельского поселения и необходимостью обеспечения объектами инженерной инфраструктуры существующей застройки в генеральном плане размещены следующие инженерные объекты 
(таблица 2.4.1).

Необходимо провести оценку (переоценку) запасов подземных вод на территории сельского поселения Кашинское с последующим утверждением в Государственной комиссии по запасам или в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Оформить лицензии на право пользования недрами для вновь пробуренных и всех действующих артезианских скважин и своевременно вносить изменения в действующие лицензии при увеличение производительности существующих водозаборных узлов.

Разработать проекты зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения I, II и III поясов для всех артезианских скважин и водозаборных узлов и утвердить в органах исполнительной власти после получения санитарно–эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

В соответствии с Федеральными законами от 27 октября 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» на первую очередь строительства необходимо актуализировать «Схему водоснабжения сельского поселения Кашинское» и «Схему водоотведения сельского поселения Кашинское», «Схему теплоснабжения сельского поселения Кашинское».

Мероприятия по модернизации и развитию объектов инженерной инфраструктуры регионального*  и федерального** значений приводятся в положениях Генерального плана развития для обеспечения информационной целостности документа и не являются предметом утверждения данного Генерального плана.

Планируемые для размещения объекты инженерной инфраструктуры регионального*  
и федерального**  значения

Таблица 2.4.1

| № | Наименование объекта | Вид работ | Основные характеристики | Очередность реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | газопровод высокого давления 2 категории к ШРП в д. Калистово*1 | реконструкция | Увеличение диаметра 159 мм на 225 мм | Расчётный срок 2038 год |
| 1.2 | газопровод к необеспеченным природным газом потребителям сельского поселения Кашинское*1 | строительство | суммарной протяжённостью 3,88 км и 1 ПРГ | Расчётный срок 2038 год |
| 1.3 | газопровод высокого давления 2 категории от д. Калистово до д. Ситниково*1 | строительство | суммарной протяжённостью 4,1 км и диаметром 225 мм | Расчётный срок 2038 год |
| 1.4 | газопровод высокого давления 2 категории к планируемой индивидуальной жилой застройке и котельной в д. Ботово* | строительство | суммарной протяжённостью 2,21 км и 3 ПРГ | первая очередь 2023 год |
| 1.5 | газопровод высокого давления 1 категории к планируемой котельной в д. Ботово* | строительство | суммарной протяжённостью 0,08 км и 1 ПРГ | первая очередь 2023 год |
| 1.6 | газопровод высокого давления 1 категории к планируемой котельной в д. Давыдово* | строительство | суммарной протяжённостью 0,2 км и 1 ПРГ | первая очередь 2023 год |
| 1.7 | газопровод высокого давления 1 категории к планируемой котельной в д. Ремягино* | строительство | суммарной протяжённостью 0,14 км и 1 ПРГ | первая очередь 2023 год |
| 1.8 | газопровод высокого давления 2 категории к производственному предприятию в д. Кашино* | строительство | суммарной протяжённостью 0,45 км и 1 ПРГ | первая очередь 2023 год |
| 1.9 | газопровод высокого давления 2 категории к планируемой индивидуальной жилой застройке в д. Калистово* | строительство | суммарной протяжённостью 0,32 км и 1 ПРГ | первая очередь 2023 год |
| 1.10 | газопровод высокого давления 2 категории к планируемой индивидуальной жилой застройке в д. Кашино* | строительство | суммарной протяжённостью 1,40 км и 1 ПРГ | первая очередь 2023 год |
| 1.11 | газопровод высокого давления 1 категории к планируемой индивидуальной жилой застройке в д. Поповкино* | строительство | суммарной протяжённостью 0,40 км и 1 ПРГ | первая очередь 2023 год |
| 1.12 | газопровод высокого давления 2 категории к планируемой индивидуальной жилой застройке в д. Спасс* | строительство | суммарной протяжённостью 3,57 км и 1 ПРГ | первая очередь 2023 год |
| 1.13 | газопровод высокого давления 2 категории к планируемой индивидуальной жилой застройке в д. Речки* | строительство | суммарной протяжённостью 1,58 км и 1 ПРГ | первая очередь 2023 год |
| 1.14 | газопровод высокого давления 2 категории с к планируемой индивидуальной жилой застройке в д. Бортники* | строительство | суммарной протяжённостью 1,82 км и 1 ПРГ | первая очередь 2023 год |
| 1.15 | газопровод высокого давления 2 категории к планируемой индивидуальной жилой застройке в д. Суворово* | строительство | суммарной протяжённостью 0,44 км и 1 ПРГ | первая очередь 2023 год |
| 1.16 | газопровод высокого давления 2 категории к планируемой индивидуальной жилой застройке в д. Путягино* | строительство | суммарной протяжённостью 1,14 км и 1 ПРГ | первая очередь 2023 год |
| 1.17 | газопровод высокого давления 2 категории к планируемой индиви-дуальной жилой заст-ройке в д. Алферово* | строительство | суммарной протяжённостью 2,30 км и 1 ПРГ | первая очередь 2023 год |
| 2 | Связь** |  |  |  |
| 2.1 | существующая координатная телефонная станция (АТС) в д. Кашино | реконструкция, установка оборудования | расширение ёмкости на 400 номеров | первая очередь 2023 год |
| 2.2 | существующая координатная телефонная станция (АТС) в д. Ботово | реконструкция, установка оборудования | расширение ёмкости на 400 номеров | первая очередь 2023 год |
| 2.3 | волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) | строительство | 6,23 км (протяженность по трассе) | первая очередь 2023 год |

Примечание.
 Мероприятия по модернизации и развитию объектов инженерной инфраструктуры регионального*  и федерального**  значения приводятся в положениях «Генерального плана сельского поселения» для обеспечения информационной целостности документа и не являются предметом утверждения в его составе.

1  В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения Московской области до 2030 года», разработанной ОАО «Газпром промгаз» при участии АО «Мособлгаз», одобренной утверждённым решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 г. № 11.

Планируемые для размещения объекты инженерной инфраструктуры местного значения

Таблица 2.4.2

| № | Наименование объекта | Вид работ | Основные характеристики | Очередность реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | водозаборные узлы (ВЗУ): | - | - | - |
|  | − ВЗУ в деревнях Ботово, Кашино, Калистово, Масленниково, Шишково, Владычино и в с. Суворово | реконструкция | 7 объектов единичной производительности до 1,5 тыс. куб. м/сутки | первая очередь 2023 год |
|  | − ВЗУ на площадках индивидуальной жилой застройки в деревнях Поповкино, Спасс, Речки, Алфёрово и на территории дачной застройки между деревнями Бортники и Стеблово и у северной границы СП Кашинское | строительство | 6 объектов единичной производительности до 0,2 тыс. куб. м/сутки | первая очередь 2023 год |
|  | − артезианские скважины на площадках индивидуальной жилой застройки в деревнях Путятино, Бортники | строительство | 2 объекта единичной производительности до 0,02 тыс. куб. м/сутки | первая очередь 2023 год |
|  | − ВЗУ для планируемых производственных и сельскохозяйственных предприятий в деревнях Ботово, Ремягино, к северу от с. Суворово и к северу от д. Алфёрово | строительство | 4 объекта единичной производительности до 0,1 тыс. куб. м/сутки | первая очередь 2023 год |
| 1.2 | водопроводные сети | реконструкция | протяжённость 2,5 км | первая очередь 2023 год |
|  |  |  | протяжённость 4,0 км | расчётный срок 2038 год |
| 1.3 | водопроводные сети | строительство | протяжённость 10,0 км | первая очередь 2023 год |
|  |  |  | протяжённость 8,0 км | расчётный срок |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |
| 2.1 | Очистные сооружения полной биологической очистки: | - | - | - |
|  | − в деревнях Ботово и Шишково | реконструкция | 2 объекта единичной производительности до 1,8 тыс. куб. м/сутки | первая очередь 2023 год |
|  | − д. Калистово и с. Суворово | строительство взамен ликвидируемых | 2 объекта единичной производительности до 1,8 тыс. куб. м/сутки | первая очередь 2023 год |
|  | − на площадках индивидуальной жилой застройки в деревнях Поповкино, Спасс, Речки, Алфёрово и на территории дачной застройки между деревнями Бортники и Стеблово и у северной границы СП Кашинское | строительство | 6 объектов единичной производительности до 0,2 тыс. куб. м/сутки | первая очередь 2023 год |
|  | − на планируемых производственных и сельскохозяйственных предприятиях в деревнях Ботово, Ремягино, к северу от с. Суворово | строительство | 3 объекта единичной производительности до 0,1 тыс. куб. м/сутки | первая очередь 2023 год |
| 2.2 | Канализационные насосные станции (КНС): |  |  | первая очередь 2023 год |
|  | − в д. Кашино | реконструкция | производительность 0,5 тыс. куб. м/сутки | первая очередь 2023 год |
|  | − в д. Давыдово | строительство | производительность 0,5 тыс. куб. м/сутки | первая очередь 2023 год |
| 2.3 | Канализационные сети | реконструкция | протяженность 5,0 км | первая очередь 2023 год |
|  |  |  | протяженность 3,0 км | первая очередь 2023 год |
| 2.4 | Канализационные сети | строительство | протяженность 8,0 км | первая очередь 2023 год |
|  |  |  | протяженность 5,0 км | расчётный срок 2038 год |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 3.1 | Источники централизованного теплоснабжения (котельные) |  |  |  |
| 3.1.1 | − котельная № 32, д. Ботово, ул. Центральная | реконструкция с увеличением мощности (установка водогрейного котла) | тепловая мощность 2,6 Гкал/час | первая очередь 2023 год |
| 3.1.2 | − котельную № 31, д. Кашино, ул. Рябиновая |  | тепловая мощность 2,6 Гкал/час | первая очередь 2023 год |
| 3.1.3 | − котельная в д. Ботово для теплоснабжения планируемого производственного предприятия (предприятие АПК) | строительство | тепловая мощность 0,5 Гкал/час | первая очередь 2023 год |
| 3.1.4 | − котельная в д. Ремягино для теплоснабжения планируемого производственного предприятия (предприятие АПК) | строительство | тепловая мощность 0,5 Гкал/час | первая очередь 2023 год |
| 3.2 | тепловые сети | реконструкция | 2,0 км | первая очередь 2023 год |
|  |  | строительство | 0,2 км | первая очередь 2023 год |
| 3.3 | автономные источники теплоснабжения (АИТ) | строительство | тепловая мощность 0,82 Гкал/час | первая очередь 2023 год |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.1 | Трансформаторная подстанция (ТП-10/0,4 кВ) | строительство | 14 сооружений | первая очередь |
| 4.2 | Линии электропередачи напряжением 10 кВ | строительство | 4,1 км (протяженность по трассе) | первая очередь |
| 5 | Организация поверхностного стока |  |  |  |
| 5.1 | Очистные сооружения поверхностного стока: |  |  |  |
|  | − в д. Ботово на территориях производ-ственных объектов | строительство | 1 объекта | первая очередь 2023 год |
|  | − на территориях производственных объектов в д. Ремягино | строительство | 1 объекта | первая очередь 2023 год |
|  | − в д. Ботово на территории индивидуальной жилой застройки | строительство | 1 объект | расчётный срок 2038 |
|  | − в д. Калистово на территории индивидуальной жилой застройки | строительство | 1 объект | расчётный срок 2038 |
| 5.2 | закрытая сеть дождевой канализации | строительство | протяжённость 11,0 км | расчётный срок 2038 |
| 5.3 | открытая сеть дождевой канализации | реконструкция | протяжённость 16,8 км | первая очередь 2023 год |
|  |  | реконструкция | протяжённость 32,4 км | расчётный срок 2038 |
|  |  | строительство | протяжённость 9,5 км | первая очередь 2023 год |
|  |  | строительство | протяжённость 27,0 км | расчётный срок 2038 |

3.  Преобразование пространственной  организации  территории   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ

# 3.1    Планируемое функциональное зонирование территории

В генеральном плане сельского поселения Кашинское установлены следующие функциональные зоны:

- жилого назначения;

- общественно-делового назначения;

- производственного назначения;

- инженерной инфраструктуры;

- транспортной инфраструктуры;

- сельскохозяйственного использования;

- рекреационного назначения;

- специального назначения;

- зоны водных объектов.

В состав  зон жилого назначения входят (жилые зоны):

- (Ж-1) – зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- (Ж-2) – зона застройки малоэтажными жилыми домами;

- (Ж-3) – зона застройки среднеэтажными жилыми домами.

В состав общественно-деловых зон входят:

- (О-1) – многофункциональная общественно-деловая зона;

- (О-2) – зона специализированной общественной застройки (зона размещения объектов социального, бытового, образовательного, культурного и религиозного назначения);

- (О-3) – зона исторической застройки.

В состав зон производственного назначения входят:

- (П) –    производственная зона (промышленных и производственных объектов);

- (К) –    коммунально-складская зона (коммунальных и складских объектов).

В состав зон инженерной инфраструктуры входят:

- (И)   – зона объектов инженерной инфрастируктуры.

В состав зон транспортной инфраструктуры входят:

- (Т) – зона транспортной инфраструктуры

(зона размещения объектов железнодорожного транспорта, объектов улично- дорожной сети, объектов обслуживания и временного хранения транспортных средств  (стоянок).

В состав зон сельскохозяйственного использования входят:

- (Сх-1) – зона сельскохозяйственных угодий;

- (Сх-2) – зона  садоводческих или огороднических некоммерческих объединений;

- (Сх-3) – производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

- (Сх-4) – иные зоны сельскохозяйственного назначения.

В состав зон рекреационного назначения входят:

- (Р)      –  зона рекреационного назначения;

- (Р-1)  – зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

- (Р-2)   –  зона отдыха

- (Р-5)   –  зона лесов.

В состав зон специального назначения входят:

- (СП-1) – зона кладбищ;

- (СП-3) – зона озелененных территорий специального назначения.

# 3.2  Параметры функциональных зон

# 3.2.1   Параметры планируемого развития зон жилого назначения

Таблица 3.2.1.1

| Функциональные зоны | Местоположение, мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития жилых зон | Планируемые для размеще-ния объекты Федерального (Ф),Регионального (Р), Местного (М) значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж - 1) | д. Авдотьино Существующая застройка | 19,47 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Алферьево Существующая застройка | 32,73 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Алферьево Новое строительство | 5,51 | этажность – не более 2-3 этажей, максимальная плотность застройки – не регламентируется | - |
|  | д. Бортники Существующая застройка | 10,06 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Бортники Новое строительство | 2,02 | этажность – не более 2-3 этажей, максимальная плотность застройки – не регламентируется | - |
|  | д. Ботово Существующая застройка | 36,85 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Ботово Новое строительство | 24,84 | этажность – не более 2-3 этажей, максимальная плотность застройки – не регламентируется | - |
|  | д. Буйгород Существующая застройка | 29,62 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Быково Существующая застройка | 12,49 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Веригино Существующая застройка | 20,94 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Владычино Существующая застройка | 46,38 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Глазачево Существующая застройка | 10,29 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Голубцово Существующая застройка | 35,54 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Давыдово Существующая застройка | 13,49 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Калистово Существующая застройка | 51,32 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Калистово Новое строительство | 19,93 | этажность – не более 2-3 этажей, максимальная плотность застройки – не регламентируется | - |
|  | д. Кашино Существующая застройка | 66,50 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Кашино Новое строительство | 11,66 | этажность – не более 2-3 этажей, максимальная плотность застройки – не регламентируется | - |
|  | д. Козлово Существующая застройка | 11,25 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Масленниково Существующая застройка | 16,16 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Пашково Существующая застройка | 33,38 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Поповкино Существующая застройка | 52,56 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Поповкино Новое строительство | 17,30 | этажность – не более 2-3 этажей, максимальная плотность застройки – не регламентируется | - |
|  | д. Путятино Существующая застройка | 36,05 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Путятино Новое строительство | 1,95 | этажность – не более 2-3 этажей, максимальная плотность застройки – не регламентируется | - |
|  | д. Ремягино Существующая застройка | 41,12 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Речки Существующая застройка | 8,45 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Речки Новое строительство | 3,81 | этажность – не более 2-3 этажей, максимальная плотность застройки – не регламентируется | - |
|  | д. Софьино Существующая застройка | 12,78 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Спасс Существующая застройка | 8,44 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Спасс Новое строительство | 8,85 | этажность – не более 2-3 этажей, максимальная плотность застройки – не регламентируется | - |
|  | д. Стеблево Существующая застройка | 15,81 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Строково Существующая застройка | 13,44 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Суворово Существующая застройка | 36,40 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Суворово Новое строительство | 4,38 | этажность – не более 2-3 этажей, максимальная плотность застройки – не регламентируется | - |
|  | д. Утишево Существующая застройка | 20,09 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Хрулёво Существующая застройка | 7,35 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Шишково Существующая застройка | 46,32 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | Итого га. /% | 845,53/98,41 |  |  |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж - 2) | д. Ботово Существующая застройка | 3,85 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Калистово Существующая застройка | 2,02 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Кашино Существующая застройка | 3,01 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Суворово Существующая застройка | 3,18 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Шишково Существующая застройка | 1,25 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | Итого га. /% | 13,31/1,55 |  |  |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж - 3) | д. Калистово Существующая застройка | 0,34 | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | Итого га. /% | 0,34/0,04 |  |  |
|  | Всего га./% | 859,18/100 |  |  |

# 3.2.2   Параметры планируемого развития зон общественного назначения

Таблица 3.2.2.1

| Функциональные зоны | Местоположение, Мероприятия территориального планирования | Параметры планируемого развития зон общественно-делового назначения |  |  | Планируемые для размещения объекты Федерального (Ф), Регионального (Р), Местного (М) значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь зоны, га. |  | Иные параметры, в том числе РНГП |  |
|  |  | Сущ. | Проект |  |  |
| Многофункциональная общественно-деловая зона (О - 1) | д. Ботово Существующая застройка | 0,71 | - | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Ботово Новое строительство | - | 0,32 | размещение объектов не более 2-3 этажа, коэффициент застройки-40-45%, количество рабочих мест - 8 |  |
|  | д. Владычино Существующая застройка | 0,32 | - | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Калистово Существующая застройка | 0,25 | - | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Калистово Новое строительство | - | 0,54 | размещение объектов не более 2-3 этажа, коэффициент застройки-40-45%, количество рабочих мест - 10 | - |
|  | д. Кашино Существующая застройка | 0,73 | - | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Кашино Новое строительство | - | 0,32 | размещение объектов не более 2-3 этажа, коэффициент застройки-40-45%, количество рабочих мест - 7 | - |
|  | д. Масленниково Существующая застройка | 0,37 | - | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Поповкино Новое строительство | - | 3,28 | размещение объектов не более 2-3 эт.,коэффициент застройки-40-45%, количество рабочих мест - 10 | - |
|  | д. Ремягино Существующая застройка | 0,13 | - | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Стеблево Существующая застройка | 0,13 | - | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Суворово Существующая застройка | 0,61 | - | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Шишково Существующая застройка | 0,51 | - | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | Итого га. /% | 3,76/1,72 | 4,46/46,95 |  |  |
| Зона специализированной общественной застройки (О - 2) | д. Ботово Существующая застройка | 0,89 | - | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Ботово Новое строительство | - | 4,64 | размещение объектов не более 2-3 этажа, коэффициент застройки-40-45%, количество рабочих мест - 105 | Размещение общеобразовательной школы на 605 мест (М), Размещение поликлиники на 90 посещений в смену (М) Размещение дома культуры на 660 кв. м помещений и зрительного зала (М) |
|  | д. Калистово Существующая застройка | 0,86 | - | сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | д. Калистово Новое строительство | - | 0,4 | размещение объектов не более 2-3 этажа, коэффициент застройки-40-45%, количество рабочих мест - 30 | Размещение детского сада на 100 мест (М) |
|  | д. Кашино Существующая застройка | 3,25 | - | сохранение функционального использования с существующими параметрами |  |
|  | д. Шишково Существующая застройка | 0,28 | - | сохранение функционального использования с существующими параметрами |  |
|  | к северу от д. Алферьево (аэродром МАИ) | 208,36 | - | сохранение функционального использования с существующими параметрами |  |
|  | Итого га. /% | 213,64/97,86 | 5,04/53,05 |  |  |
| Зона исторической застройки (О - 3) | д. Ботово Существующая застройка | 0,22 | - | сохранение функционального использования с существующими параметрами |  |
|  | д. Кашино Существующая застройка | 0,18 | - | сохранение функционального использования с существующими параметрами |  |
|  | с. Суворово Существующая застройка | 0,50 | - | сохранение функционального использования с существующими параметрами |  |
|  | Итого га. /% | 0,90/0,42 | - |  |  |
|  | Всего га. /% | 218,3/100 | 9,5/100 |  |  |

3.2.3    Параметры планируемого развития зон производственного 
и коммунального назначения

Таблица 3.2.3.1

| № | Местоположение | Мероприятия территориального планирования | Параметры планируемого развития |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь зоны, га | Коэффициент застройки, %, не более |
| ( П ) Производственная зона |  |  |  |  |
| 1 | Территория сельского поселения Кашинское | Сохранение функционального использования | 2,99 | Существующий сохраняемый |
| ( К ) Коммунально-складская зона |  |  |  |  |
| 1 | Территория сельского поселения Кашинское | Сохранение функционального использования | 0,6 | Существующий сохраняемый |
| 2 | Территория сельского поселения Кашинское | Новое строительство | 1,07 |  |

3.2.4   Параметры планируемого развития зон инженерной инфраструктуры

Таблица 3.2.4.1

| № | Местоположение | Мероприятия территориального планирования | Параметры планируемого развития |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь зоны, га | Коэффициент застройки, %, не более |
| ( И ) Зона инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1 | Территория сельского поселения Кашинское | Сохранение функционального использования | 2,65 | Существующий сохраняемый |

3.2.5   Параметры планируемого развития зон транспортной инфраструктуры

Таблица 3.2.5.1

| № | Местоположение | Мероприятия территориального планирования | Параметры планируемого развития |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь зоны, га | Коэффициент застройки, %, не более |
| ( Т ) Зона транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1 | Территория сельского поселения Кашинское | Сохранение функционального использования | 164,18 | Существующий сохраняемый |
| 2 | Территория сельского поселения Кашинское | Новое строительство | - | - |

3.2.6   Параметры планируемого развития зон сельскохозяйственного использования

Таблица 3.2.6.1

| № | Местоположение | Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га |
| --- | --- | --- | --- |
| (Сх – 1) Зона сельскохозяйственных угодий |  |  |  |
| 1 | Территория сельского поселения Кашинское | Сохранение функционального использования | 1467,23 |
| (Сх – 2) Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан |  |  |  |
| 1 | Территория сельского поселения Кашинское | Сохранение функционального использования | 449,00 |
| 2 | Территория сельского поселения Кашинское | Новое строительство | 106,99 |
| (Сх – 3) Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |  |  |  |
| 1 | Территория сельского поселения Кашинское | Сохранение функционального использования | 7293,98 |
| 2 | Территория сельского поселения Кашинское | Новое строительство | 64,47 |
| (Сх – 4) Иные зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
| 1 | Территория сельского поселения Кашинское | Сохранение функционального использования | 25,35 |

3.2.7  Параметры планируемого развития зон рекреационного назначения

Таблица 3.2.7.1

| Поз. | Местоположение | Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га |
| --- | --- | --- | --- |
| (Р) Зона рекреационного назначения |  |  |  |
| 1 | Территория сельского поселения Кшинское | Сохранение функционального использования | 229,76 |
| (Р – 2) Зона отдыха |  |  |  |
| 1 | д. Поповкино | Новое строительство | 3,21 |
| (Р – 1) Зона озелененных территорий общего пользования |  |  |  |
| 1 | Территория сельского поселения Кшинское | Сохранение функционального использования | 20,55 |
| 2 | Территория сельского поселения Кашинское | Озеленение и благоустройство | 82,47 |
| (Р – 5) Зона лесов |  |  |  |
| 1 | Территория сельского поселения Кашинское | Сохранение функционального использования | 2486,94 |

3.2.8   Параметры планируемого развития зон специального назначения

Таблица 3.2.8.1

| № | Местоположение | Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га |
| --- | --- | --- | --- |
| (СП – 1) Зона кладбищ |  |  |  |
| 1 | Территория сельского поселения Кашинское | Сохранение функционального использования | 14,13 |
| (СП – 3) Зона озелененных территорий специального назначения |  |  |  |
| 2 | Территория сельского поселения Кашинское | Озеленение и благоустройство | 10,55 |

3.2.9  Параметры зоны водных объектов

Таблица 3.2.9.1

| № | Местоположение | Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Зона акваторий |  |  |  |
| 1 | Территория сельского поселения Кашинское | Сохранение функционального использования | 57,51 |

4.  ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ

Таблица 4.1

| Показатели | Единица измерения | Существующее положение 01.01.2018г. | Запланировано |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь 2023 г. | Расчетный срок 2038 г. |  |
| Население |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения | тыс. чел. | 3,04 | 5,03 | 5,03 | 5,03 |
| Трудовые ресурсы | тыс. чел. | 2,20 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Количество рабочих мест | тыс. чел. | 0,80 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего, | тыс. м2 | 111,7 | 190,98 | 190,98 | 190,98 |
| Многоквартирная жилая застройка | тыс. м2 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Индивидуальная и блокированная жилая застройка | тыс. м2 | 79,7 | 158,98 | 158,98 | 158,98 |
| Новое жилищное строительство – в том числе: |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка в т.ч. | тыс. м2 | - | - | - | - |
| по ВРИ | тыс. м2 | - | - | - | - |
| по ППТ | тыс. м2 | - | - | - | - |
| концепции | тыс. м2 | - | - | - | - |
| иные предложения (админи-страция, Минимущества МО) | тыс. м2 | - | - | - | - |
| Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| *Дошкольные образовательные учреждения | мест | 225 | 100 | - | 325 |
| *Дошкольные образовательные учреждения | единиц | 2 | 1 | - | 3 |
| *Общеобразовательные школы | мест | 1 | 1 | - | 2 |
| *Общеобразовательные школы | единиц | 75 | 605 | - | 680 |
| *Детско-юношеские спортивные школы | мест | - | - | - | - |
| *Детско-юношеские спортивные школы | единиц | - | - | - | - |
| *Детские школы искусств (допол-нительное образование детей) | мест | - | - | - | - |
| *Детские школы искусств (дополнительное образование детей) | единиц | - | - | - | - |
| **Больничные стационары | койко-мест | - | - | - | - |
| **Больничные стационары | единиц | - | - | - | - |
| **Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос./смену | 80 | 10 | - | 90 |
| **Амбулаторно-поликлинические учреждения | единиц | 4 | - | - | 4 |
| **Универсальный комплекс-ный центр социального обслужи-вания населения (УКЦСОН) | единиц | - | - | - | - |
| **Станции скорой помощи | автомобиль | - | 1 | - | 1 |
| **Станции скорой помощи | единиц | - | 1 | - | 1 |
| **Универсальный культурно-досуговый центр | единиц | 3 | 1 | - | 4 |
| **помещения для культурно-мас-совой работы с населением, досуга, любительской деятельности и библиотеки | кв. м | 1439 | 530 | - | 1969 |
| **зрительные залы | мест | 440 | - | - | 440 |
| Плоскостные спортивные сооружения | тыс. м2 | 11,16 | - | - | 11,16 |
| Спортивные залы | тыс. м2 | 0,162 | 0,371 | - | 0,533 |
| Плавательные бассейны | кв. м зерка-ла воды | - | 50 | - | 50 |
| Предприятия торговли | тыс. м2 | 0,73 | 7,0 | - | 7,7 |
| Предприятия общественного питания | Посад.мест | - | 201 | - | 201 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 1 | 54 | - | 55 |
| Бани | помывочное место | - | 50 | - | 50 |
| **Пожарные депо | единица | - | 1 | - | 1 |
| **Пожарные депо | автомобиль | - | 1 | - | 1 |
| Кладбища | единиц | 3 | - | - | 3 |
| в том числе открытые кладбища | единиц | 3 | - | - | 3 |
| Кладбища, площадь | га | 10,89 | - | - | 10,89 |
| В том числе резерв | га | 4,3 | - | - | 4,3 |
| **Участковые пункты полиции |  |  |  |  |  |
| количество участковых | чел. | 1 | 1 | - | 2 |
| площадь помещений | кв. м | 45 | - | - | 45 |
| **Многофункциональный центр (МФЦ) | кв. м | 80 | - | - | 80 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |
| Протяжённость дорог общего пользования местного значения | км | 30,00 | – | 30,00 | 30,00 |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |
| Протяжённость улиц местного значения (главных улиц и улиц в жилой застройке) | км | 35,50 | – | 43,1 | 43,1 |
| Протяжённость велосипедных дорожек | км | – | – | – | – |
| Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| водопотребление, | тыс. куб. м/сутки | 0,8 | 2,1 | 0,0 | 2,9 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| объем водоотведения на очис-тные сооружения бытовых стоков | тыс. куб. м/сутки | 0,6 | 2,1 | 0,0 | 2,7 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| Расход тепла, всего | Гкал/час | 5,75 | 2,7 | 0,0 | 8,45 |
| - в том числе от централизованных источников | Гкал/час | - | 11,89 | 0,0 | 11,89 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| потребление газа | тыс. куб. м/год | - | 5778,3 | 0,0 | 5778,3 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| Расчётный прирост нагрузки на шинах 6 (10) кВ ЦП | МВт | - | 3,1 | 0,0 | 3,1 |
| Связь |  |  |  |  |  |
| Расчётный прирост емкости телефонной сети | тыс. номеров | - | 0,85 | 0,0 | 0,85 |
| Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |  |  |  |  |  |
| Объем твёрдых коммунальных отходов от жилого фонда и организаций | тыс. куб. м/год | 14,1 | 26,0 | 36,4 | 35,4 |
| *Наличие полигонов ТКО | единиц | - | - | - | - |
| Озелененные территории общего пользования | га | 20,5 | - | 82,47 | 103,0 |
| Земли СХ назначения | га | 9500,9 | 9 494,2 (-6,7) | 9 494,2 | 9 494,2 |
| Мелиорированные | га | 2 834,2 | 2 834,2 | 2 834,2 | 2 834,2 |
| Особо ценные | га | 1 449 | 1 449 | 1 449 | 1 449 |
| Перевод земель СХ назначения в земли других категорий, из них: |  |  |  |  |  |
| в земли насел. пунктов | га |  | 6,7 | - | 6,7 |
| в земли промышленности | га |  | - | - | - |
| Иное | га |  | - | - | - |

*Данные не являются утверждаемой частью, отображаются согласно полномочиям муниципального района.

**Данные не являются утверждаемой частью, отображаются согласно полномочиям регионального или федерального уровней.

5.   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,     ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# 5.1 Перечень включаемых и исключаемых из границ населенных пунктов 
земельных участков

Таблица 5.1.1

| № п/п |  | Кадастровый номер земельного участка |  | Категория земельного участка |  |  | Планируемое использование (функциональное зонирование) | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | существующая |  | планируемая |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ ВКЛЮЧАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Ботово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 50:07:0030102:97 |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | Земли населённых пунктов | СХ-3 | 0,0054 |  |
| 2 |  | 50:07:0030103:425 |  |  |  | Земли населённых пунктов | П | 0,7717 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 0,7771 |  |
| д. Шишково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 50:07:0020204:141 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | Земли населённых пунктов | Ж-1 | 0,0018 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0018 |  |
| с. Суворово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 50:07:0020207:446 |  |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | Земли населённых пунктов | СХ-3 |  | 0,0018 |
| 5 | 50:07:0020207:193 |  |  |  |  | Земли населённых пунктов | СХ-3 |  | 0,0100 |
| 6 | 50:07:0020207:190 |  |  |  |  | Земли населённых пунктов | СХ-3 |  | 0,0047 |
| 7 | 50:07:0020207:563 |  |  |  |  | Земли населённых пунктов | Т |  | 0,0696 |
| 8 | 50:07:0020207:560 |  |  |  |  | Земли населённых пунктов | Т |  | 0,0247 |
| 9 | 50:07:0020207:179 |  |  | Земли сельскохозяйствен-ного назначения |  | Земли населённых пунктов | Ж-1 |  | 0,2512 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 0,3620 |  |
| д. Козлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 50:07:0020304:45 |  |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | Земли населённых пунктов | СХ-3 |  | 0,0016 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0016 |  |
| д. Поповкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 50:07:0040108:523 |  |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | Земли населённых пунктов | Ж-1 |  | 0,0018 |
| 12 | 50:07:0040108:525 | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Земли населённых пунктов | Р-2 |  | 2,0036 |
| 13 | 50:07:0040108:560 |  |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Земли населённых пунктов | Р-2 |  | 1,2063 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 3,2117 |  |
| д. Строково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 50:07:0040308:257 |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | Земли населённых пунктов | Ж-1 |  | 0,0002 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0002 |  |
| д. Калистово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 50:07:0030103:72 |  |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | Земли населённых пунктов | Ж-1 |  | 0,0017 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0017 |  |
| д. Кашино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 50:07:0000000:22818 |  |  |  | Земли сельскохозяйствен-ного назначения | Земли населённых пунктов | Ж-1 |  | 0,1000 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  | 4,4561 |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ ИСКЛЮЧАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Стеблево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50:07:0040109:7 |  |  | Земли населённых пунктов |  | Земли сельскохозяйст-венного назначения | СХ-2 | 0,0600 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0600 |  |
| д. Строково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 50:07:0040302:191 |  | Земли населённых пунктов |  | Земли промышленности, энергетики, тран-спорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обес-печения косми-ческой деятель-ности, земли обороны, безо-пасности и земли иного специаль-ного назначения | Т |  | 0,7098 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 0,7098 |  |
| д. Веригино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 50:07:0040301:165 |  |  | Земли населённых пунктов |  | Земли сельскохозяйственного назначения | СХ-3 | 13,0000 |  |
| 4 | 50:07:0040301:307 |  |  | Земли населённых пунктов |  | Земли промышленности, энергетики, тран-спорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обес-печения косми-ческой деятель-ности, земли обороны, безо-пасности и земли иного специаль-ного назначения | Т | 2,2937 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 15,2937 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  | 16,0635 |  |

5.2    Карты (схемы) границ населенных пунктов

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ АВДОТЬИНО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ АЛФЕРЬЕВО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ БОРТИКИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ БОТОВО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ БУЙГОРОД

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ БЫКОВО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ВЕРИГИНО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ВЛАДЫЧИНО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ГЛАЗАЧЕВО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ГОЛУБЦОВО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ДАВЫДОВО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ КАЛИСТОВО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ КАШИНО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ КОЗЛОВО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ МАСЛЕННИКОО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ПАШКОВО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ПОПОВКИНО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ПУТЯТИНО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ РЕМЯГИНО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ РЕЧКИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ СОФЬИНО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ СПАСС

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ СТЕБЛЕВО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ СТРОКОВО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ СЕЛА СУВОРОВО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ УТИШЕВО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ХРУЛЕВО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ШИШКОВО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИНСКОЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Схема территориального планирования  Волоколамского муниципального района Московской области разработана в 2017 г. ГУП МО «НииПИ градостроительства». В настоящее время проходит процедуру согласования.

Объекты капитального строительства федерального и регионального значения приводятся для обеспечения информационной целостности документа.

Основные планируемые показатели развития территории сельского поселения Кашинское являются прогнозными оценками и приводятся в информационно-справочных целях.